| 采购需求表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数需求 | 技术和性能参数需求 | 配置需求 |
|  | 技术和性能参数需求 | 交换与包转发：交换容量≥1158Tbps，包转发率≥384000Mpps 架构设计：整机采用正交CLOS架构设计，支持≥2块全宽主控，支持≥5块交换网板，支持≥8个业务槽位，支持一虚多、多虚一虚拟化功能。 安全架构：整机支持防火墙硬件板卡扩展和IPS硬件板卡扩展 负载：整机支持负载均衡业务硬件板卡扩展 AC：支持融合AC功能，可直接管理AP，无需无线AC硬件插卡 40G端口：单槽位40G端口密度≥32 节能：支持802.3az能效以太网 CPU保护：支持CPU保护技术 可靠性：独立的硬件交换网板实现控制和转发的分离 加密：支持硬件级加密技术Macsec技术 系统管理：支持gRPC、Telemetry Stream流量可视化功能 SDN ：支持OPENFLOW 1.3标准 以太网特性：支持静态MAC、动态MAC 可视化：支持INT流量可视化功能 路由特性：支持IPv4和IPv6双协议栈 ACL：支持二层/三层端口ACL VXLAN：支持VXLAN 二层交换 配置：实配冗余主控、≥4块交换网板，≥4个电源模块、≥1根40G堆叠线缆 |