- 便携式可视喉镜参数

- 整机由喉镜片和显示器两部分组成，整机具有拍照录像、数据存取功能

- 显示器能上下、左右转动

- 一次性喉镜片摄像头与镜片前端的最高垂直距离≤30mm

- 一次性喉镜片可插入镜片长度：≥120mm

- 镜片角度：≥40度

- 视场角60º±15%

- 摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥150Lux

- 显示器线素不低于320*240

- 分辨率≥3.72 LP/mm

- 具有防雾功能

- 充电时间：＜3小时

- 持续放电时间：＞3小时

- 充电次数：＞300次

- 内置可充电式锂电子聚合物电池