石蜡切片机采购 技术参数

双控半自动轮转式石蜡切片机,大手轮转动手感轻盈，可在任意位置悬停。刀架左右位移精度高，有效减少位移后的空切次数。采用控制面板按键半自动修片模式，可以模仿传统机械切片机的手动修片模式。也可手动摇动仪器左边的小手轮，即时快速进退标本钳，与控制面板上的按键功能互通兼容。

技术参数及其它功能特性：

- 切片厚度范围： 0.5–100μm ；

- 自动注油系统；

2、半切修片功能，半切修片完自动转成整圈切片的功能；

3、样本回缩功能（可开/关）；

4、大手轮可最高点锁定和任意位置锁定，增加安全系数；

5、标本钳角度调整零位显示；

6、标本夹角度可调；

7、刀片角度可调；

8、机器后部可折叠把手方便搬动机器；

9、压刀板（接片板）不沾蜡片；

10、机器15分钟无操作自动休眠，可通过摁控制面板上任意键或者转动大手轮一圈唤醒；

11、标本夹前后行程即时显示，极限位置有声音提醒；

12、包埋框夹头和蜡块夹头可互换；

13、小手轮控制标本夹运动的方向可调，顺时针进样逆时针退，或者顺时针退逆时针进；

- 带磁吸和防静电功能的大容量废屑槽；

- 大手轮采用铅块配重原理，受力均匀，手感更轻；

16、  样品水平行程：30 mm，样品垂直行程： 70 mm，样品回缩：5 – 100 μm，以 5 μm 增量，可关闭；样品角度可调整范围：水平方向：± 8°，垂直方向： ±8°，电动粗进： 20 μm/点动 和 1000μm/s

17、  宽窄刀片通用刀架（选配）。

18、  机顶杂物盘（选配）。