中国医学科学院肿瘤医院监控设备采购技术要求

中国医学科学院肿瘤医院

2021年

项目背景：中国医学科学院肿瘤医院（以下简称“肿瘤医院”）是我国第一个肿瘤专科医院也是亚洲地区最大的肿瘤防治研究中心，是世界卫生组织癌症研究合作中心之一，也是国家药品监督管理局国家药品临床研究基地，地址位于北京市朝阳区潘家园南里17号。

目前肿瘤医院建设了一套高清视频监控系统，基本覆盖了人员流动较大、容易发生失窃事件的门诊楼、住院部、外科楼，科研楼，悦知楼，停车场等场所，并有效的遏制了因医患纠纷带来的冲突事件。但系统因医院内部扩建，科室需求增加，针对局部地区需要进行整补，见如下 ，悦知楼、替换旧设备、老病房楼、 实验楼、外墙、放疗大厅、科研楼一层、核医学楼、 连廊、核酸检测站。

# 采购列表

| 序号 | 设备名称 | 设备数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 200万超星光宽动态变焦红外筒型网络摄像机 | 68 |
| 2 | 200万星光级宽动态红外防暴半球网络摄像机 | 137 |
| 3 | 400万电梯定焦红外碟形网络摄像机 | 6 |
| 4 | 200万周界智能红外筒形网络摄像机 | 6 |
| 5 | 200万22倍星光级球型网络摄像机 | 19 |
| 6 | 48盘位网络存储设备 | 1 |
| 7 | 24口千兆交换机、每台配两个千兆模块 | 5 |

# 二、详细参数

## （一）200万超星光宽动态变焦红外筒型网络摄像机

（标*项需提供公安部检测报告）

1	靶面尺寸1/1.8英寸，内置GPU芯片，内置1个8GB eMMC芯片，1个RJ45网口、1路报警输入、1路报警输出，1路音频输入、1路音频输出、1个SD卡接口等

2	电源电压在DC12V±25%范围内变化时，样机应能正常工作

3	视频图像传输至客户端的延时时间≤120ms

*4	最低照度：彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx

*5	支持越界检测，可通过IE浏览器画规则线，对越过规则线的机动车、非机动车、行人进行分类抓拍，支持告警上报中心及联动报警输出

*6	在同一个客户端上，可最多同时开启30个视频窗口进行画面浏览

7	在IE浏览器下，具有H.265、H.264、MJPEG设置选项；可将H.264/H.265格式设置为Baseline/Main/High Profile

*8	可将视频图像存储至TF卡或客户端，支持TF卡热插拔，最大支持256GB TF卡，IE浏览器页面可显示存储卡总容量、剩余容量信息，可显示SD卡状态信息，如正常、不存在、故障、未初始化

9	"五码流同时并发输出，可达到

主码流：分辨率为1920x1080，帧率为30FPS，码率为2Mbps；

子码流：分辨率为1920x1080，帧率为30FPS，码率为1Mbps；

第三码流：分辨率为1280x720，帧率为30FPS，码率为1Mbps；

第四码流：分辨率为720x576，帧率为30FPS，码率为1Mbps；

第五码流：分辨率为720x576，帧率为30FPS，码率为1Mbps；"

*10	设备和客户端之间用300m网线连接，在客户端连续发送1000个数据包，重复测试3次，每次丢包数小于1个

11	在丢包率设置为35%的环境下，可正常显示监视画面

*12	在IE浏览器下，样机具有宽动态自动设置选项。在环境亮度变化时，可自动在宽动态关闭和开启间进行切换

13	在客户端软件或IE浏览器下，具有认证模式设置选项，且WEB认证具有(无、basic、digest)三种设置选项

14	设备可通过IE浏览器添加并绑定设备所在网段网关的MAC地址，当其它终端设备访问设备时，若使用正确的网关MAC地址即设备绑定的MAC地址可以正常访问设备；当使用错误的网关MAC地址即不是设备绑定的MAC地址则不能访问设备

*15启用友好密码功能策略时，与样机处于同一网段的地址可以使用样机出厂密码登录和访问样机；跨网段的地址只能使用复杂度为高的密码（至少8位，由大小写字母、数字和特殊字符组成）登录和访问样机；

关闭友好密码功能策略时，与样机处于同一网段的地址和跨网段的地址都只能使用复杂度为高的密码（至少8位，由大小写字母、数字和特殊字符组成）登录和访问样机"

## （二）200万星光级宽动态红外防暴半球网络摄像机

（标*项需提供公安部检测报告）

1	200万像素 CMOS传感器

2	靶面尺寸：1/2.8英寸

*3	图像分辨力≥1000TVL

*4	信噪比≥60dB

*5	最大亮度鉴别等级≥11级

6	最低照度：在红外灯关闭情况下：

彩色：≤0.0002lx（AGC ON，应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块）

黑白：≤0.0001lx（AGC ON，应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓）"

*7	宽动态范围≥120dB

8	在IE浏览器下，样机具有宽动态自动设置选项。在环境亮度变化时，可自动在宽动态关闭和开启间进行切换

9	在IE浏览器下，具有H.265、MJPEG、H.264设置选项，可将H.264/H.265格式设置为Baseline/Main/High Profile

10	相同图像质量下，使用H.265/H.264编码格式开启智能编码高级模式与普通模式相比，码率可节省码流90%

11	支持3码流，主码流分辨率为1920×1080@25fps，码率为4Mbps；

子码流分辨率为1920×1080@20fps，码率为2Mbps；

第三码流分辨率为352×288@30fps，码率为1Mbps。"

12	叠加的OSD可以在屏幕中滚动显示

可以叠加图片格式的OSD

可以通过样机的RS485接口叠加OSD"

13	具有人脸抓拍、场景变更侦测、虚焦侦测、客流量统计功能

14	具有断电保护、感兴趣区域（ROI）设置、透雾设置、数字降噪、UNP、故障报警、背光补偿设置、镜像、走廊模式功能

*15	具有客流统计功能，且准确率不低于99%

16	在同一个客户端上，可最多同时开启30个视频窗口进行画面浏览

*17  具有良好的网络适应能力，在丢包率设置为25%，网络延时50ms的网络环境下，可正常显示监视画面。

## （三）400万电梯定焦红外碟形网络摄像机

（标*项需提供公安部检测报告）

1   最低照度：彩色：≤0.005 lx ; 黑白：≤0.0005 lx

*2	存储方式：可将视频图像存储至TF卡或客户端，支持TF卡热插拔，最大支持256GB TF卡

*3	照度适应范围不低于136dB

4	亮度信号信噪比≥60

*5	感兴趣区域ROI设置：在IE浏览器下，具有感兴趣区域（ROI）设置选项，最多可设置8个区域

6	具有透雾设置选项，透雾等级1~9级可设

*7	被测设备与PC之间用300m五类非屏蔽网线直连，PC端通过命令程序连续发送1000个数据包，重复测试测试3次，每次丢包数应小于1个

8	具有宽动态自动切换功能

*9	具有区域入侵、停车、越界入侵、人员聚集、进入区域、离开区域、快速移动、物品移除、物品遗留、徘徊智能行为分析功能

10	具有人脸检测功能，可对画面中的6个人脸进行检测和抓拍

*11	宜具有双向语音对讲和单向语音广播功能

12	具有循环过滤功能

13	在音频编码为AAC时，采样率可设置为48KHZ

*14	智能编码功能：在同一静止场景、相同图像参数，样机开启U-Code高级模式与普通模式相比，码率节约为85%

15	电源适应性检验：电源电压在DC12V±35%范围内变化时，设备能正常工作

## （四）200万周界智能红外筒形网络摄像机

（标*项需提供公安部检测报告）

*1	水平解像力可以达到1100线

2   帧率大于等于30fps

3	支持AC24V、DC12V、PoE三种供电方式

*4	具有逆光补偿、日夜模式、时钟同步、字符叠加、NET穿越、DDNS功能

5	具有报警联动与语音对讲功能

6	快门速度1/3s至1/100000s可调

*7	最低照度：彩色：≤0.002 lx 黑白≤0.0002lx

8	支持主码流同时输出20路视频图像进行画面预览

*9	视频编码格式：具有H.265、H.264、MJPEG设置选项；可将H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile

10	支持前端存储，支持TF卡热插拔，最大支持128G TF卡

11	OSD有8行字符显示，字体可设置为32*32像素、48*48像素、64*64像素、96*96像素、128*128像素等模式，且OSD颜色可设置

12	透雾设置：在IE浏览器下，具有透雾设置选项

13	多浏览器浏览功能：可通过IE、Chorme、Firefox、Safari等浏览器浏览监视画面

*14	网络协议设置：在IE浏览器下，具有TCP/IP、HTTP、HTTPS、FTP、DNS、DDNS、RTSP、PPPoE、SMTP、NTP、SNMP等网络协议设置选项

15	被测设备与PC之间用300m五类非屏蔽网线直连，PC端通过命令程序连续发送1000个Ping包（ICMP协议，32bytes），重复测试测试3次，每次丢包数应小于3个

16	电源电压适应性：电源电压在DC12V±35%或AV12V±35%范围内变化时，设备能正常工作

*17	在视频遮挡、存储器满、非法访问、网络断开、IP冲突时，可给出报警提示

18	走廊模式：开启走廊模式后，监控画面可90°旋转并自动调整宽高比

19	红外距离：100m

20	具有声音异常告警功能

*21	移动侦测功能：在设定的侦测区域内具有目标移动时，可在客户输出报警提示，可同时支持4个区域移动侦测

*22	智能行为分析功能：当以下的智能分析达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示。包括：区域入侵、停车、越界入侵、人员聚集、进入区域、离开区域、快速移动、物品移除、物品遗留、徘徊。

## （五）200万22倍星光级球型网络摄像机

（标*项需提供公安部检测报告）

*1	IPC-S612-IR型网络摄像机内置1个GPU芯片，具有1个RJ45网络接口，1个报警输入接口，1个报警输出接口，1个音频输入接口，1个音频输出接口，1个SD卡槽，样机采用AC220V转AC24V或DC24V供电

2	不小于1100TVL（分辨率设置为1920*1080、帧率设置为 60 fps 码率设置为2Mbps、RJ45输出）

*3	主码流：1920×1080, 60帧/s， 2Mbps；子码流：1920×1080, 60帧/s， 2Mbps；第三码流最高：1920×1080, 60帧/s， 2Mbps；第四码流最高：1920×1080, 60帧/s， 2Mbps；第五码流最高：720×576, 60帧/s， 2Mbps；

*4	在红外灯关闭情况下：彩色：≤0.0005lx（AGC ON, 应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块）黑白：≤0.0001 lx（AGC ON，应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓

*5	照度适应范围：补光灯关闭的情况下：≥135dB；最大亮度鉴别等级不小于11级；亮度信号信噪比≥61.2dB；动态范围≥106dB

6	在同一静止场景、相同图像参数，样机开启U-Code高级模式与普通模式相比，码率节约90%

*7	在设定的侦测区域内具有目标移动时，可在客户端给出报警提示，可同时支持18×22个区域移动侦测

8	样机支持以ISCSI直存方式进行双路传输数据

*9	在网络直连环境下，在只输出主码率、分辨率设置为1920*1080、帧率设置为60fps、码率2Mbps时，视频图像传输至客户端的延时时间≤120ms

10	样机和客户端之间用300m网线连接，在客户端连续发送1000个数据包，重复测试3次，每次丢包数应小于1个

11	支持SD卡录像文件保护功能，可以在一张内存卡中实现图片和视频分区域存储，SD卡中录像文件仅能通过专属客户端播放，并支持SD卡热插拔，最大支持512GB SD卡13		当触发动检或报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，设定范围1/16~60帧/秒

## （六）48盘位网络存储设备

（标*项需提供公安部检测报告）

1  IP SAN存储，支持双电源冗余。设备支持双风扇、双BIOS模块。支持电源自动故障切换和在线故障电源的更换。

2  支持千兆GE口和万兆10GE口，最大网络接口数≥7个。支持端口链路聚合、负载均衡。

*3  设备具备PCIE插槽，可接入4端口万兆网卡，4端口千兆网卡

4  设备异常掉电后存储在缓存中的数据应不丢失，可通过数码管显示缓存数据的保存进度，可查看断电前1s的视频录像。

*5  支持数码管、指示灯、蜂鸣器告警、邮件告警、SNMP Trap、短信等告警方式对IP冲突、网口降速、电源故障、风扇故障、电池故障及RAID故障、磁盘故障、降级RAID无热备盘等进行告警

6  支持SATA盘(1TB/2TB/3TB 4TB/5TB/6TB)、SSD盘

7  支持JBOD、RAID 0、1、5、6，RAID阵列可即建即用；

可通过客户端软件对已创建的RAID阵列磁盘进行定位；

可通过客户端软件设置RAID阵列自动巡检；

支持自动空白盘全局热备、专有热备等多种热备方式；

RAID阵列磁盘拔掉之后，10分钟内再插上，该磁盘能够恢复到原有RAID中，RAID阵列能够恢复正常；

RAID重建过程中设备重启或异常掉电，待供电恢复后，重建过程可继续；

根据业务压力不同，样机RAID阵列可自动动态调整重建速率；

RAID中磁盘发生故障，RAID处于降级、重建状态时，不影响数据写入。

*8  支持磁盘S.M.A.R.T信息检查，对S.M.A.R.T信息有异常的磁盘进行数据拷贝及替换

*9  设备启动时，磁盘可按顺序加电

*10  系统支持硬盘漫游功能， 磁盘更换槽位后可以在图形界面上面显示新的磁盘槽位，不影响RAID使用 。

*11  支持图形化显示磁盘状态、RAID状态、RAID容量使用状态

支持系统CPU、内存、每网口带宽使用率图形化显示

支持当前系统中LV（逻辑卷）资源的读写流量信息图形化显示

支持CPU/主板温度图形化显示

支持CPU风扇状态、BBU电池状态、电源状态、系统风扇状态、系统指示灯、告警指示灯、数码管、PCIE插槽状态图形化显示

支持BBU电池使用时间、系统风扇转速等硬件状态信息图形化显示

# 三、服务

本次采购设备，需要与医院原有监控平台宇视VM8500对接，提供原厂售后服务承诺函，并提供对接兼容承诺，并保证医院视频存储不低于30天（全部可实现动态录像存储），重要部位不低于60天，所有监控设备硬件原厂质保3年，本次施工所包含人工，光纤，线缆辅材等均由中标方提供（具体情况以现场踏勘为准）。

# 四、安装点位表

| 序号 | 安装地 | 枪型 | 半球 | 球形 | 电梯 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 科研楼 | 3 | 5 | 1 |  | 一层 |
| 2 | 核酸检测站 | 3 | 4 |  |  | 一层 |
| 3 | 悦知楼 |  | 16 | 4 |  | 共5层 |
| 4 | 实验楼 | 11 | 33 | 1 | 4 | 共11层，每层3个半球1个枪机 |
| 5 | 放疗大厅 | 5 | 19 | 4 |  | 共三层，大厅19个，外墙2个球形5个枪机 |
| 6 | 核医学 |  | 24 | 5 | 2 | 共2层 |
| 7 | 老病房楼 | 4 | 36 | 1 |  | 共十层，每层4个，外墙1个球机 |
| 8 | 连廊 | 36 |  | 1 |  | 连廊内26个枪型，外围10个枪机1个球机 |
| 9 | 外围出入口 | 6 |  | 2 |  | 南门2个，西门2个，科研楼前小花园2个 |