核心交换机2台

保修期：原厂保修3年

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交换容量 | 交换容量≥76.8Tbps |
| 2 | ★ | 包转发率 | 包转发率≥8640Mpps |
| 3 | ★ | 业务槽位 | 主控引擎≥2；整机业务板槽位数≥6 |
| 4 |  | 机柜要求 | 适用600mm深度机柜 |
| 5 | ★ | 硬件要求 | 为保证设备散热效果和可靠性，要求设备支持模块化风扇框，可热插拔，独立风扇框数≥2 |
| 6 |  |  | 支持颗粒化电源，整机电源槽位数≥4 |
| 7 |  |  | 为适应机柜并排部署，设备机箱（包括业务板卡区）采用后出风风道设计 |
| 8 | ★ |  | 支持独立的硬件监控模块, 控制平面和监控平面物理槽位分离，支持1+1备份，能集中监控板卡、风扇、电源、环境，调节能耗 |
| 9 |  | 虚拟化技术 | 支持横向虚拟化技术，将多台设备虚拟为一台设备，支持长距离集群，且用于虚拟化的板卡与业务板卡物理槽位分离，单向虚拟化集群带宽≥80Gbps |
| 10 |  |  | 为了简化管理，支持纵向虚拟化技术，支持把交换机和AP虚拟为一台设备，支持两层子节点，且子节点接入交换机支持堆叠 |
| 11 |  | MAC | 支持整机MAC地址≥512K；MAC学习速率>8000/s |
| 12 |  | ARP | 支持整机ARP表项≥256K；ARP学习速率≥1000/s |
| 13 |  | VLAN | 支持4K VLAN；支持1：1，N：1 VLAN mapping 支持端口VLAN，协议VLAN，IP子网VLAN； 支持Super VLAN；支持Voice VLAN |
| 14 |  | IP路由 | 支持IPv4路由转发FIB表项≥512K |
| 15 |  |  | 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6；支持路由协议多实例 |
| 16 |  | 可靠性 | 支持G.8032标准环网协议 |
| 17 | ★ | 整机实配 | 实配双主控、双电源；48端口百兆/千兆以太网电接口板≥1；24端口万兆以太网光+24端口千兆以太光接口板≥1；万兆多模光模块≥8 |