数据中心交换机2台

保修期：原厂保修3年

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交换容量 | 交换容量≥38Tbps |
| 2 | ★ | 包转发率 | 包转发率≥7200Mpps |
| 3 | ★ | 业务槽位 | 主控引擎≥2；整机业务板槽位数≥3 |
| 4 |  | 机柜要求 | 适用600mm深度机柜，设备高度≤4U |
| 5 | ★ | 硬件要求 | 支持颗粒化电源，整机电源槽位数≥2 |
| 6 | ★ |  | 为适应机柜并排部署，设备机箱（包括业务板卡区）采用后出风风道设计 |
| 7 |  | 虚拟化技术 | 为了简化管理，支持纵向虚拟化技术，支持把交换机和AP虚拟为一台设备，支持两层子节点，且子节点接入交换机支持堆叠 |
| 8 |  | MAC | 支持整机MAC地址≥512K；MAC学习速率≥8000/s |
| 9 |  | ARP | 支持整机ARP表项≥256K；ARP学习速率≥1000/s |
| 10 |  | VLAN | 支持4K VLAN；支持1：1，N：1 VLAN mapping 支持端口VLAN，协议VLAN，IP子网VLAN； 支持Super VLAN；支持Voice VLAN |
| 11 |  | IP路由 | 支持IPv4路由转发FIB表项≥128K |
| 12 |  |  | 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6；支持路由协议多实例 |
| 13 |  | 可靠性 | 支持G.8032标准环网协议 |
| 14 | ★ | 整机实配 | 实配双主控、双电源；48端口万兆以太网光接口板≥1 |

运维交换机6台

保修期：原厂保修3年

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交换容量 | 交换容量≥670Gbps |
| 2 | ★ | 包转发率 | 包转发率≥144Mpps |
| 3 | ★ | 电源数量 | 为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔双电源 |
| 4 | ★ | 硬件 | 支持48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+ |
| 5 |  | 二层 | 支持MAC地址≥64K |
| 6 |  |  | 支持4K VLAN，支持QinQ，灵活QinQ、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN 支持Super VLAN、支持Voice VLAN、支持组播VLAN 支持IEEE 802.1d(STP), 802.w(RSTP), 802.1s(MSTP) |
| 7 |  | 三层 | 支持IPv4 路由表≥16K |
| 8 |  |  | 支持IPv6 路由表≥8K |
| 9 |  |  | 支持策略路由、路由策略、VRRP、BFD for OSPF、BGP、IS-IS、Static Route 支持IPv6、支持IPv4/IPv6双栈、IPv6 over IPv4隧道、IPv4 over IPv6隧道 |
| 10 |  | VxLAN | 支持VxLAN功能，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关；支持控制器基于WEB界面进行VxLAN Fabric配置并下发给交换机 |
| 11 |  | 堆叠 | 支持堆叠，主机堆叠数不小于9台 |
| 12 |  | 可靠性 | 支持G.8032（ERPS）标准以太环网协议，故障倒换收敛时间小于50ms |
| 13 | ★ | 整机实配 | 实配48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+端口；交流电源≥2 |