| 名称：核磁注射器招标参数 | *1．电池供电、蓝牙连接、可编程序的双头注射器 2．双触摸屏 3．双筒可同时注射 4．自动吸药速度：1-5ml/s 5．最大注射量：200ml 6．部分注射容量：0.1-200ml，递增量为0.1ml 7.最大压力21bar（304psi），设定范围为5-21bar，递增量为1bar（72.5-304psi，递增量为14.5psi） 8．2个独立单元注射单元的流速：0.1-10ml，递增量0.1ml/s；流速或时相时间可持交替输入 9．注射延迟时间：1-255s 10．时相延迟时间：1-255S 11．有KVO功能 12．远程控制，注射参数和压力图像可交替显示 13．可设定、储存80条注射方案 |
| --- | --- |