医用冷藏箱

- 用  途：用于冷藏储存生物制品、疫苗、药品、试剂等的专业冷藏设备。

二、招标参数:

2.1、工作条件：环境温度16-32℃，环境湿度：20-80%，电压：220V±10% ， 频率50±1Hz。

2.2、样式：立式，单门。

*2.3、有效容积：≥330L。

*2.4、外部尺寸(宽*深*高mm)：620*595*1940≥外部尺寸≥620*590*1930。

2.5、净重（KG）：≤77。

＃2.6、门体：≥双层玻璃门，透明保温、电加热门体，≥80%湿度环境下无凝露。

2.7、门锁：有。

2.8、脚轮：≥4个万向脚轮，脚轮带锁止功能。

2.9、箱体材料：优质结构钢板，经防腐磷化喷涂工艺，内壁为喷涂铝板材质。

＃2.10、照明：横排LED照明。

＃2.11、搁架：≥5个优质钢丝浸塑搁架。

2.12、测试孔：≥1个。

2.13、显示：数码显示，在2～8℃范围内任意设定，温度显示精度0.1℃。

2.14、报警：具有高温报警、低温报警、传感器故障报警、开门报警等多种声光报警功能，物品存放更安全。

2.15、风扇电机自动启停：门开风扇电机停止运行，门关风扇电机自动开始运行。

＃2.16、冷凝水自动蒸发，操作简便，无需手动倒水。

三、服务：

4.1、验收合格后，整机免费保修三年，终身维修。

4.2、接到维修通知后，2小时内响应，48小时内实施维修服务。

4.3、终身免费提供技术服务、技术支持及咨询服务，在任何时候、任何地点均可享受到终生的免费咨询服务。