## 血栓弹力图仪参数

- 工作条件

- 工作电源：AC220V±10%  50Hz±1 Hz

- 工作环境：无强烈电磁干扰、无震动、无导电尘埃、无腐蚀性气体

- 环境温度：+15度 至 +30度

- 相对湿度：≤80% RH

- 技术规格

- 原理：电磁法

- 测定项目：

2.1 ⅰ活化凝血检测试剂（凝固法）

模拟进行凝血全过程检测，判断患者凝血状态

2.2 ⅱ 肝素检测试剂（凝固法）

能进行肝素酶修饰对比检测，判断肝素、低分子肝素以及类肝素物质的使用效果

3．检测通道： 两个，可同时运行两个检测样本

4．样本要求：全血检测，不需要处理血样，检测时每个测试用血0.36毫升

5．检测时间：15-30分钟

6．温度控制：每个通道独立控制检测温度，并且可以根据检测要求调节.

7．电源标准：使用标准电源：220V±10%，专利型电源设计。

8．软件功能：专用中文描记软件，自动记录检测结果，方便结果提取与查询

9．标准参数：专用软件可提供14个以上的国际标准参数，包括SP(min)， R(min)，K(min)，Angle(deg)，MA(mm)，TMA(min)，G(d/sc)，E(d/sc)，TPI(/sec)，EPL(%)，A(mm)，LY30(%)，PMA，LTE(min)等

10．报告模式：数据＋图形，有初步的诊断建议。

11. 质控品：具备仪器及试剂质控品

三、相关服务

1. 生产厂家提供免费的到最终用户所在地的安装、调试、培训等；

2. 生产厂家为用户提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后1小时内响应，2小时内到现场履行维修服务义务；

3. 保修期：提供36个月的免费保修，保修期自验收签字之日起计。