| 适用范围 | 清洗、干燥结构复杂类和管腔类器械。 |
| --- | --- |
| 技术参数 | 1、多功能压力蒸汽喷枪采用非化学方法清洗手术器械。主要利用水和蒸汽的混合物穿透器械孔隙，水解并剥离污垢。 |
|  | 2、喷枪具有多功能设计，不少于三种清洗模式。具有干,湿蒸汽两种选择，具备水，蒸汽，汽水混合物等模式，能调节蒸汽量及蒸汽湿度。 |
|  | 3、喷枪采用金属刚性构造以耐受高温高湿条件下长时间操作使用。 |
|  | 4、喷枪：应具有普通器械和管腔器械的清洗功能，耐高温，可直接清洗顽固污垢，可以对管腔器械实现蒸汽清洗。 |
|  | 5、配备主动式自排型的气溶胶防护罩，脚踏板控制开关，具备强力排风系统。 |
|  | 6、可根据实际应用场地和要求量尺定制，至少一个集水箱排水口，方便污水排出，确保清洗后无污水残留。 |
|  | - 安全性能： 1）设备安全等级为IP33 2）自带压力保护 3）主机配备防止干烧的水位检测装置，并有漏水,加热,注水,低水位指示灯及温度/压力显示计的安全装置。 |
|  | 8、配备移动推车。 |
|  | 9、自动供水接口。内置特殊组件，具有定期保养提示。 |
| 资质要求 | 需提供iso9001认证证书。 |

蒸汽压力喷枪 1套