CAPILLARYS 2 FP全自动毛细管电泳系统参数

1．检测方法：毛细管内高压液相电泳法

2．检测项目：血清蛋白、血红蛋白、免疫分形及糖化血红蛋白等

3.血红蛋白电泳：使用全血标本直接上机，无需任何前处理，机内自动混匀，结果无需人工修图

4．检测速度：90测试/小时

5．检测通道：八条并行毛细管通道同时运行

6．取样方式：带帽穿刺全血模式

7．进样部分：所有项目标本不需前处理，原试管连续进样，同时进样104个样本，机内吸样、自动稀释

8．光学部分：氘光源紫外光200-600纳米连续波长扫描，光纤维发射与接收，紫外光镜头CMOS二极管探测器接收信号

9．控制单元：具备自动温度控制（4℃-85℃）、自动液面水平监测、自动温度、气路、光路检测、自动冲洗及自动锁功能

10．操作系统：中文操作界面

11．软件系统：自动识别条带及计算百分比、量值等多样丰富的软件系统，每个分析程序可命名10个条带，结果可通过网络传输至医院LIS或HIS系统

12．报告系统：报告格式灵活，可编辑多种中文报告单，可储存最少10万个以上病人报告和图谱

13．条码系统：标本试管及试管架均由条型码阅读器自动识别

14．质控系统：具有正常、异常质控品，可使用L-J质控图表进行质控统计，保证检测结果的准确性