全自动组织脱水机技术参数要求：

*1. 全自动全封闭组织脱水机，中文操作界面，配有抗溶剂的彩色触摸屏幕；

*2. 自动充装，排放系统；

*3. 有效的石蜡清洁程序，延长石蜡使用寿命；

4. 最大容量：≥200个包埋盒

5. 材料：不锈刚

6. 处理室容积：≥3.3公升

7. 石蜡温度范围：40-65℃

8. 试剂温度范围：室温，30-55℃

9. 真空：-70kpa(g)     压力：+35kpa

10. 再循环：在第一循环前的时间：12 分钟  在两个循环之间的时间：20分钟

11. 培养时间：0-99小时59分钟

*12. 延迟的“结束时间”：可程控，最长为一周

13. 石蜡池数量：3个，直接与处理室相连

14. 石蜡池容积：每个池均为≥4.3公升

15. 试剂瓶数量：≥10只

16. 试剂瓶容量：每个试剂瓶为≥3.3公升

17. 清洁循环瓶：3只，外接1只；

*18. 简化了的软件，具有多种程序控制功能，具有独创性的试剂相溶性检测；

19. 增强的试剂管理系统，有四种压力真空选用（P/V，P，V，环境）

20. 不同试剂更换：已处理组织块数量或使用天数或使用次数

21. 有四种用户规定的清洁程序，

22. 二级“口令”安全保障