全自动血型及配血分析系统申购

尊敬的设备处领导：

为了满足临床需要，检验科申请购置进口全自动血型及配血分析系统。根据医院2015年设备购置预算决议和临床工作需求，对该设备的性能指标要求如下：

检测方法：全自动

检测速度：每小时不低于400测试

进样方式：随机操作，试管架

样本容量：一次性进样不低于40个样本，具有急诊功能

信息传送：支持单向及双向通讯（条码识别）

仪器操作：简便、电脑鼠标或触屏操作

试剂模块：带冷藏功能，在机时间稳定性10天以上

测试精度和准确度：血型测定与抗人球蛋白测定符合率达到100％

样本类型：离心全血，浓缩红细胞，0.8% 红细胞悬液，3-5% 红细胞悬液，血清或血浆

检测项目至少应包括：ABO/Rh 定型、ABO反定型、Rh 表型鉴定等