智能触控细胞分析仪技术参数

1.用途

采用流式技术对细胞状态进行精确定量分析，可完成包括细胞活力、凋亡及细胞周期在内的细胞状态定量分析，并能提供峰图、点图及统计分析的结果。

2. 主要技术指标

2.1 光源：绿色532nm 二极管激光器

2.2 检测器：三个光电二极管（PDT），包含黄光（ 575nm/12.5nm），红光（690nm/15nm）和一个散射光检测器，光学模块为可拆卸和更换部件

2.3 细胞类型：均质或非均质细胞，悬浮或贴壁细胞，原代细胞或细胞系

2.4 细胞浓度范围：10,000 ~ 500,000个cells/mL

2.5 样品形式：单管上样，细胞悬液

2.6 最小上样体积：200µL(上样体积取决于细胞浓度) ，可指定细胞体积或细胞数；

2.7 检测功能：模块化检测，提供相应专用试剂盒，检测细胞活力及绝对计数、凋亡及细胞周期等细胞状态，并可免费升级以进行更多的检测