影音设备参数需求

- 单8寸进口单元全频音箱(6个）

◆Celestion高音单元；

◆音色干净有力，还原度高

◆外观采用平面铁网无侧边设计风格

2、立体声功放（3个）

◆具备第三方国际权威机构验证的3C认证、CB认证、LVD认证、cTUVus认证、EMC认证；

◆纯铜变压器；

◆可稳定承受2Ω输出阻抗；

◆配置10位LED电平指示灯；

◆配置平衡与非平衡两种输入接口；

◆多种输出接口：包括纽崔克接口、旋钮式接线柱；

◆配置专业优质静音风扇，降低使用噪音；

◆面板配置重力把手；

- 调音台（1个）

- ◆具备第三方国际权威机构验证的3C认证、CB认证、LVD认证、FCC认证、cTUVus认证、EMC认证；

- ◆具备四路编组功能；

- ◆附带倒送接口；

- ◆可任意配置MP3、蓝牙等播放器模块；

- ◆易于机柜安装，附带机柜安装支架；

- ◆附带99种模式数字效果器；

- ◆附带9段式均衡器；

- ◆推杆带有防尘网；

- ◆单声道具备高功效的3段EQ；

- ◆具备电平控制的4个立体AUX回送，并可将讯号送至AUX1-2，AUX3-4用于内置效果器；

- ◆具备分离开关的录音机输入/输出，将信号配送到控制室和输出；

- ◆附高通滤波器（低切），截止点75Hz-18dB/Oct；

- ◆电平指示：12位LED灯；

- 数字音频处理器（1个）

- ◆音频多路输入输出

- ◆24位数模的转换，96KHz采样频率

- ◆485串行外部控制输入、LAN网络控制接口

- ◆DSP音频处理芯片，可实现多点对多点的数字交换，数字路由

- ◆输入输出通道参数均衡、噪声门、压限器、延时器。

- 无线会议话筒（2个）

- ◆ 一拖二功能

- ◆使用UHF740MHz～790MHz频段，应用PLL频率合成锁相环技术，频率可调，发射功率可调，避免干扰频率;

- ◆ 集成中央处理器CPU的总线控制，配合数字液晶界面显示

- ◆ 采用多级窄带高频及中频选频滤波，充分消除干扰信号;

- ◆ 采用音频压缩一扩展技术，噪音大大减少，动态范围加大;

- ◆ 设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫;

- ◆ 接收机采用多级高频放大，具有极高的灵敏度;

- ◆ 多重噪音监测电路，特设单音锁定TONE-LOCK系统，使之具有无与伦比的抗干扰特性;

- ◆ 选用极佳晶片及优质零部件，使本机音质极为出色;

- ◆ 空间最大使用范围100米，理想空间使用范围50米;

- ◆ 可任意选配手咪、头戴、领夹。

- 无线鹅颈话筒（4个）

- ◆ 一拖四功能

- ◆使用UHF550-980MHz频段，应用PLL频率合成锁相环技术，频率、发射功率可调，避免干扰频率。

- ◆ 集成中央处理器CPU的总线控制，配合数字液晶界面显示。

- ◆ 多级窄带高频及中频选频滤波，充分消除干扰信号。

- ◆ 音频压缩一扩展技术，噪音大大减少，动态范围加大。

- ◆ 回输啸叫抑制减弱功能，减少回输啸叫。

- ◆ 接收机多级高频放大。

- ◆ 多重噪音监测电路。

- ◆ 空阔最大使用范围100米以内，理想空阔使用范围50米。