电外科能量平台技术性能参数

| 一. | 主机 |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 主机技术 | 具备主机智能感知技术，以3333次/秒的速度实时检测组织阻抗信息调整输出，实时调控. |
| 1.2 | 功率有效率（PER值） | ≥97. |
| 二. | 功能及模式 |  |
| 2.1 | 单极切割模式 | 具备纯切、混切、 |
| 2.2 | 单极凝血模式 | 具备电灼、喷凝、 |
| 2.3 | 智能单极模式 | 可在器械手柄上选择5种功率或模式控制输出。可根据器械在术中组织上的停留时间、接触情况，智能控制切割或凝血的效果。 |
| 2.4 | 双极模式 | 精确、标准、宏双极、自动双极 |
| 2.5 | 大血管闭合功能 | 主机和器械同时具有国家食品药品监督局的SFDA认证及美国食品药品监督局FDA的认证，证明可安全永久闭合直径7mm的动静脉血管、淋巴管和组织束。 |
| 2.6 | 智能化的主机技术 | 当主机感知闭合完成时，自动停止输出，并提供声音提示。 |
| 2.7 | 自动双极功能 | 在使用双极功能时可以通过设置时间和阻抗来控制双极输出. |
| 2.8 | 双极电流表 | 显示双极电流输出参数. |
| 三 | 功率 |  |
| 3.1 | 电切功率 | ≥300W，可调. |
| 3.2 | 电凝功率 | ≥120W，可调. |
| 3.3 | 双极功率 | ≥95W，可调. |
| 四 | 器械 |  |
| 4.1 | 手术器械 | .多种开放和腔镜器械，既有重复消毒又有一次性使用器械，种类齐全，满足不同科室手术需要,可以通过脚控和手控两种功能 |
| 4.2 | 腔镜器械 | 器械钳口直径为5mm 和 10mm的腔镜闭合切割器械，器械闭合切割长度17.8mm,可以通过脚控和手控两种功能 |
| 五 | 其他功能 |  |
| 5.1 | 主机前面板 | 主机前面板具有≥7个独立的接口，有2个独立的电刀笔接口，具备同时输出功能，有2个独立的大血管器械接口.具有触摸式液晶触摸屏≥3个 |
| 5.2 | 主机后面板接口 | .具有单极脚踏接口，双极脚踏接口，两个大血管闭合脚踏接口 |
| 5.3 | 器械自动识别功能 | 能自动识别接入器械种类，并自动设定输出参数。同时显示屏上能显示所插器械的型号。 |
| 5.4 | 触摸屏调控 | 使用者只要触碰主机显示屏上的图符或文字就能实现对主机的操作，有多种语言进行选择，可以设置中文菜单. |
| 5.5 | 负极板安全性 | 具有REM负极板接触质量检测系统。 |
| 5.6 | 系统设置 | 在系统设置下可以设置时间、语言，查询工作记录和系统报警内容(最近1000次). |
| 5.7 | 主机的后面板具有 USB接口,以太网接口 ,RS-232串口 | 具有USB接口,以太网接口 ,RS-232串口。主机系统可免费升级，免费连接医院网络系统,可与计算机相连，采集电刀工作信息 |
| 5.8 | 外接排烟系统 | 可外接排烟系统从而实现术中实时排烟功能. |
| 5.10 | 射频启动口 | 能使与之相连的设备在电刀启动期间接收信息，从而在设备中产生响应. |
| 六 | 售后服务 |  |
| 6.1 | 售后单位 | 生产厂家在国内设立售后服务站，由生产厂家负责售后 |
| 6.3 | 操作培训 | 现场培训 |

需求数量：1台