全自动免疫组化仪招标参数

- 可进行脱蜡、抗原修复、阻断、标记一抗、标记二抗、显色、复染所有步骤的处理

- 一抗为开放试剂，可根据需要选择任意品牌的一抗进行实验

- 可同时染色不少于30张切片，同时使用试剂不少于40种

- 软件需自带标准预置的抗原修复及染色程序，并允许用户进行复杂的个性化的编程

- 确保加样精度及清洁度

- 可与医院信息系统LIS连接，实现实时数据共享

- 有毒、无毒废液分开收集排放

- 配备UPS不间断电源，能防止突然断电对仪器和实验的损害

- 软件主动提醒清洗，自动执行清洗程序，维护简便，无额外清洗维护

- 具备标签打印系统，打印防潮、耐腐、抗有机溶剂的标签

- 抗原修复温度最高可达100℃，有防止沸腾模式

- 具备试剂探测系统，抗原修复具备自动探测液面功能及主动预警提示功能

- 可灵活选择试剂滴加区域

- 试剂自动识别，全部试剂包括一抗、二抗均能自动识别

- 标签识别采用二维码设计

- 试剂，切片标签信息可溯源

- 仪器软件能定期自动提醒清洗并自动执行清洗程序

- 全套原装进口