自动化样品破碎仪

1、主要用途：

1.1 人类和动物组织的全自动破碎

1.2人类和动物细胞的全自动破碎

1.3 各种植物样品的全自动破碎

1.4 细菌、酵母及单细胞动物等样品的全自动破碎

2、工件条件: 温度： 5-40℃，湿度：≦80%，电压：100–240 V AC；

3、技术指标：

3.1 通量：12个样品/轮

3.2 频率：15–50 Hz (900–3000次震动/分钟)，以 1 Hz递进

3.3驱动：单向AC马达，90W

3.4震荡时间：高达 119min

3.5噪音指数≤85 dB(A)

*3.6提供1×12的适配器（可放入-80℃预冷）

3.7  可配置3mm, 5mm或7mm的研磨珠所有配件均为进口产品

3.8 可提供Bead Dispenser分配研磨珠

*3.9 提供处理动物组织，植物组织，细菌，酵母的标准操作流程*3.10 可提供优化试剂盒进行样品前处理

3.11 安全级别： 符合欧盟CE指令

4、配置清单：

4.1 主机一台

4.2适配器Adapter Set 1×12

4.3 5mm的研磨珠200颗

5、技术资料

详细的英文操作指南

6、技术服务和培训

卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为仪器操作人员提供免费的操作及维护培训