台式微量高速冷冻离心机

1.	工作条件

1.1	电源	230V，50/60Hz

1.2	环境温度	0℃-40℃

2     技术要求

*2.1  最高转速：≥ 14800rpm/min

*2.2  最大离心力：≥21000xg

2.3  最大容量：≥24x1.5/2.0ml

2.4 温度设置：-9~+40 ℃ 增量 1℃

2.5 运行时间控制：1-99min，快速离心或连续离心三种方式

2.6  驱动系统：无碳刷免维护频率感应电机直接驱动

2.7  控制系统：电脑控制系统；大屏幕数字显示。

2.8  安全性能：具有转头自动识别；自动锁盖和内锁装置；不平衡保护；状态自诊断；多种电路保护。

2.9  噪音： 56dB

*2.10  运转显示：数字显示，转速和离心力（RPM/RCF）可以互换设定

2.11 加减速时间: 12s

3.	要求配置：

3.1主机一台

*3.2角转头一个：24×1.5/2.0毫升，防生物污染转头，转头可高压灭菌