可调光高亮度观片灯技术参数

1、有通电指示灯显示通电状态，提示用户安全操作；

2、LED光源；

3、观察屏亮度：0 ～ 4500cd/㎡可调，灯珠采用等距光源布局，光均匀度≥92%以上；

4、LED色温在白光区域，色温稳定，无频闪；

5、观察屏材料：采用原生亚克力板；

6、采用低电压直流电源驱动；

7、观片灯外框架超薄超：采用优质铝合金一次挤压成型，表面经过防腐工艺处理；

8、采用滚针自锁夹片装置；

9、LED光源具有无汞的环保特性；

10、LED光源寿命≥8～10万小时。

11、屏数：双联、三联、三联双层