- 特需病房血管显像仪技术参数

数量：1台

| 显像方式 | 投影式 |
| --- | --- |
| 探测深度 | 3种或以上方式 |
| 投影角度调节 | 多档位调节 |
| 投影亮度调节 | 3种以上亮度调节 |
| 电池 | 锂电池 |
| 成像深度 | >30mm |
| 图像分辨率 | ≥ 854*480pixel |
| 聚焦距离 | ≥210±30mm |
| 红外辐射能量 | ≤0.6mW/cm2 |
| 支 架 | 台式/立式可选 |
| 光色模式 | ≥3种以上 |

- 核医学科血管显像仪技术参数要求

数量：1台

1.适合我科特殊场地要求

由于我科为患者注射放射性药物，需使用注射防护车、带手孔的铅玻璃防护屏及窗口对讲机，血管显像仪应适合安装在注射防护车内，并且不影响注射防护车、带手孔的铅玻璃防护屏及窗口对讲机的使用。

注射防护车的尺寸：

高90㎝，宽30㎝，操作台面长35㎝，宽30㎝

保护玻璃距离操作台面中心高度，30㎝。

注射车的示意图如图1所示，带手孔的铅玻璃防护屏示意图如图2所示。

图1 注射车的示意图

图2 带手孔的铅玻璃防护屏示意图

2.血管显像仪参数要求

仪器机身规格：199mmx136mmx27mm

显示屏：8吋

液晶显示屏：1280x800  IPS屏

最大探测深度：20mm

可清晰分辨动脉，静脉，桡动脉。针头定位显示。

最小血管探测直径：0.5mm

轴向对位精度：小于0.2mm

红外光源波长：850nm

图像采集器镜头：6mm

最佳成像距离：140mm～280mm

图像采集器像素：130万

支架高度：100cm～150cm范围内可调节

悬臂：360度旋转

臂展：20cm～40cm范围内可调节

图像处理终端电源适配器：输出电压/电流：5V⎓2.5A

信号发生器电源适配器：输入电压/频率：100-240V AC 50/60Hz

输出电压/电流：25.2V⎓1A

图像处理终端电池容量：6000mAh        续航工作时间：3h

信号发生器电池容量：3500mAh         续航工作时间：2h