肿瘤医院换热器更换板片组技术要求

肿瘤医院有9组换热器更换板片组，品牌为阿法拉伐，其中锅炉房5组，外科楼4组。

换热器参数

| 地点 | 品牌 | 型号 | 数量 | 设计压力/实验压力Mpa | 设计温度℃ | 换热面积㎡ | 流程组合 | 出厂编号 | 制造日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉房高区 | 阿法拉伐 | M10-MFML | 2 | 1/1.3 | 150 | 4.8 | 1*11MH 1*12ML | 30107-58-760，30107-58-761 | 2001年10月 |
| 锅炉房低区 | 阿法拉伐 | M15-MFML | 3 | 1/1.3 | 150 | 21.1 | 1*17L 1*18L | 30107-58-757，30107-58-758，30107-58-759 | 2001年10月 |
| 外科楼 | 阿法拉伐 | MO-FGL | 4 | 1.6/2.08 | 160 | 7.5 | 1*17L 1*18L | 3017-76-441, 3017-76-442, 3017-76-443, 3017-76-444 | 2003年5月 |

板片技术要求

外形符合原有板型，要求供货商出具厂家证明以上板片组的产地、生产年份与季度、生产厂家LOGO及厂家名称、生产批号及备件号。

胶垫技术要求

外形符合原有板型槽型深度，密封件结构具有屋顶形式，要求供货商出具厂家证明以上板交密封垫的产地、生产年份与季度、生产厂家LOGO及厂家名称、生产批号及色标及备件号。