全自动细胞形态学分析仪招标参数

- 全自动处理：从进样、扫描、定位、加油、各放大倍数间切换、拍摄、分类到报告完全自动化；

2、外周血图片处理速度： 完全分类100个白细胞+RBC+PLT≥30张/小时； 涂片数字扫描：10×倍镜≥20张/小时

3、可全片扫描骨髓片、外周血图片，电子化保存涂片

4、*涂片样本：可以接受自动化推片染片机、手工推片染片、标准细胞离心法等方法制备的涂片；

5、显微镜放大效果：5倍、10倍、50倍、或100倍的图像。

6、外周血白细胞分类≥21种，并可自动添加

7、外周血红细胞形态定性类型: 6种细胞特征，15种分类；

8、外周血血小板计数功能；

9、* 进样系统：可通过轨道与全自动推染片机连接，实现自动接收推染片机制作好的涂片，并能接收外来涂片，

10、*数据库： 通用分析数据库，配有可添加的标准细胞图库，数字制片数据库、导出图片数据库；

11、条码阅读功能：系统可以接受一维、二维条码格式；

12、*质控：专门的细胞定位测试程序，对系统的细胞定位准确性进行检测，验证硬件和涂片的质量

13、数据和图像存档：支持媒体：CD-R/CD-RW/LAN

14、储存能力：主机硬盘可以储存张涂片信息，外部储存不受限；

15、报告格式： 可以自定义打印报告格式，可以输出图片进行打印；

16、打印机支持：由Windows XP支持的激光打印机/喷墨打印机

17、通讯连接：可连接LIS，HIS实现检验的双向传输，以太网10/100 Mbps，多个分析仪可以共享一个数据库，支持电子邮件；

18、*具备远程协作分析软件，协助疑难结果的诊断