相差显微镜参数

一、主要技术参数需求：

1  用途

1.1用于明场、相差观察研究，适合染色切片观察等广泛生命科学研究；

2  技术要求

2.1机身：一体化金属机身，防震机座，稳定结构，可作明场、相差、暗场观察，可扩展荧光、偏光、多人共览等观察；

2.2放大倍数：100X—1000X；

2.3物镜转盘：≥6位物镜转换器；

2.4调焦：带同轴粗细调焦，有上限停止位置，调焦旋钮需带升降功能，高精度微调最小步进精度1um；

2.5照明装置：LED照明光源，使用寿命≥50000小时；

2.6载物台：右手低位置同轴驱动的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台，无暴露齿条圆弧形边角设计；

2.7样夹：可单手操作样夹, 方便同时记录；

2.8观察镜筒：人机学镜筒，FOV=25mm；

2.9聚光镜：专用相差聚光镜，带与物镜放大倍数匹配的孔镜光栏, 科勒照明；

2.10目镜：10X宽视野目镜，视野数≥22mm；

2.11物镜：配备高级平场消色差相差物镜4X，10X，40X，100X；

2.12 滤光片：配备绿色滤光片；

二、服务需求及其他：

1.1 提供免费的到最终用户所在地的安装、调试、培训等；

1.2 提供产品终身技术及维护服务，产品出现故障报告后1小时内响应，12小时内到现场履行维修服务义务；

1.3 保修期：提供36个月的免费保修，保修期自验收签字之日起计；光源的终身保修包换；保修期结束后仍负责继续提供良好的终身售后服务，只收取配件成本费用（厂家更换零件的费用）。