毛细管离心机技术参数

主要技术规格

1、最大转速；12,000rpm

最大离心力；15,000xg

最大容量；24x1.75x75mm（毛细管） 4x15ml（试管）

2、转制系统：

微处理器控制（变频器）

速度、离心力、时间、加速/减速

3、报警显示：

门盖打开、不平衡、超速、变压器、门锁、发电机电路异常检测功能

4、程序记忆功能：

3组程序记忆

5、加速/减速：

快速、慢速、4种设定方法

6、速度设定：

从200to12,000rpm，递增为100rpm

7、速度指示：

数字显示、旋钮调节，从0 to12,000rpm 递增为100rpm

8、离心力设定：

从10 to15,000xg，递增为100xg

9、离心力指示：

数字显示、旋钮调节，从0 to15,000xg 递增为100xg

10、转速和离心力可自由切换，可以100rpm/10xg增幅设定

11、计时器设定和指示：

数字显示控制、从1秒到99秒，1秒递增设定、从1分到99分，1分递增设定

12、操作结束提示音设定：可设定5种声音和静音

13、电源需求：单相AC220/230V±10% 50/60Hz ，6A

14、额定电压和额定电流：220/230V，1.2A

15、功率和热量输出：180W0.6MJ/h

16、尺寸和重量：32x39x27cm(WxDxH)，20kg

17、符合国际安全标准IEC1010-2-