直肠镜止血系统参数要求

用于直肠手术术前观察肿瘤下缘切缘位置，吻合后观察吻合口情况。需求数量：1套

一、技术要求

1.30°内窥镜，45°大视野，直径4mm，长28.5cm，可高温高压消毒

2.直肠镜鞘套外直径20mm，工作长度25cm

3.鞘芯带内镜固定锁和两个直径 5 mm器械工作通道

4.电凝吸引管带吸引通道， 绝缘鞘， 带电凝连接头，外径5 mm， 长400mm

5.纤维导光束直型接头, 总长度180cm，直径3.5mm，连接光源接口的手持部位为圆柱形

6.手柄塑料，可旋转， 绝缘， 不带锁齿， 带大接触面指环， 带电凝连接头

二、配置需求

- 直肠镜一套：内窥镜2根、直肠镜鞘套1个、鞘芯1个

- 电凝吸引管1个

- 单极高频导线1个

- 手柄1个

- 导光束1根

- 绝缘外管1个

- 吸引管2个

- 冲洗吸引管1个

- 钳插件1个