1、设备清单如下:

| 序号 | 名称 | 配置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 存储系统 | 双控制器存储： 缓存16GB；主机通道接口≥8个8Gb FC；容量： 24块600G 15K SAS 硬盘； 支持RAID5及热交互功能；提供增强的性能与数据保护/3年7*24小时原厂保修服务 | 1套 |
| 2 | 存储系统原厂服务承诺函 | 设备提供商中标后必须提供所投存储产品原厂商针对本项目三年7*24小时服务承诺函 | 1项 |

2、存储系统详细参数要求：（★条款为必须满足项）

| 指标项 | 指标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 基本性能指标 |  |  |
| 品牌 | 国际主流存储品牌(非OEM)产品 | ★ |
| 存储架构 | 要求存储设备为冗余控制器结构，2个控制器，单一系统可扩展支持NAS服务，支持NAS控制器双活冗余架构 | ★ |
| 协议支持 | FC、可扩展支持NAS（NFS/CIFS），ISCSI | ★ |
| 控制器CPU | 每个控制器配置至少1个CPU； CPU不少于4核。CPU的主频≥1.6GHz | ★ |
| 缓存保护 | 提供Cache缓存保护措施，支持停电数据保护 | ★ |
| 一级缓存配置 | 存储缓存总配置不小于16GB。 要求读/写缓存的大小可以在线调整，写缓存镜像 | ★ |
| 二级缓存配置 | 二级缓存可读写，未来最大可扩充至500GB | ★ |
| FC 端口数量 | 配置8 个8Gb/s的前端FC光纤通道端口，可扩展至16 个8Gb/s前端FC光纤通道端口 | ★ |
| 后端带宽 | 要求存储后端带宽为≥96 Gb/s | ★ |
| I/O模块 | 要求存储系统的前端连接端口模块可扩展，并且支持前端连接端口模块热插拔 |  |
| 磁盘驱动器类型及数量 | 单盘柜最大支持驱动器15块，全扩展支持最大驱动器不少于125 块磁盘的扩充能力 要求存储系统可同时支持固态硬盘（SSD）、SAS硬盘，NL-SAS硬盘，至少支持以下磁盘类型： 100GB、200GB 固态硬盘 300G、600G 15k或者10k 6Gb SAS驱动器； 1TB，2TB NL-SAS 7.2k SAS驱动器 | ★ |
| 本次项目配置容量 | 本次投标配置24块3.5寸600 GB 15K SAS硬盘及相关连接线缆配件 | ★ |
| RAID方式 | 支持多种RAID存储方式，包括RAID1，RAID0，RAID10,RAID 3，RAID5，RAID6。支持不同RAID级别并存 | ★ |
| 硬件冗余性 | 完全的硬件冗余：处理器、缓存、电源、风扇、适配卡、总线等都提供冗余，并保证在某硬件出问题时，能够进行自动切换，不出现单点故障 |  |
| 软件系统 |  |  |
| 存储管理软件 | 需提供图形化存储管理软件，支持带外管理 |  |
| 虚拟资源调配 | 配置虚拟资源调配功能。虚拟资源调配功能统一整合整个存储后端磁盘的容量和性能。按照前端业务实际需要的存储容量和性能分配存资源。 | ★ |
| LUN容量可以在线调整 | LUN容量可以在线调整。包括扩大和缩小，完全配合前端应用的需求，且性能和容量不受单个Raid Group限制 | ★ |
| 数据本地迁移 | 要求存储系统配置具有内部数据迁移功能的软件；基于存储系统本身的控制器实现数据在不同LUN之间的数据迁移，迁移和切换且无需中断应用访问。 | ★ |
| 磁盘驱动降速 | 支持驱动器降速，在没有数据访问的时候磁盘驱动器降速休眠，实现绿色环保。 | ★ |
| 支持操作系统 | 磁盘阵列能提供对主流操作系统的支持：能够同时支持SUN Solaris，HP-UX，IBM AIX，Linux，Windows操作系统，支持服务器集群功能 |  |