生物分析仪技术参数

1. 可以完成 DNA、RNA 和蛋白质(option)的检测，相应的ScreenTape之间方便地切换；

2. ※ 通量要求灵活性：扩展性的通量，可以完成最少2个，最多96样品的上样，独立的通道有利于采用不同的样品通量，并且不同的上样量不会造成通量的浪费；

3. 快速得到结果：平均每个样品只需一分钟便可获得结果，即使是多达 96 个样品；

4. ※具有不同的试剂盒满足不同的应用，包括D1k检测试剂盒检测35-1000bp DNA，纳克级灵敏度和皮克级高灵敏度两种；RNA6k检测试剂盒，包括Total RNA和mRNA的检测，有纳克级灵敏度和皮克级高灵敏度两种；蛋白检测试剂盒，10KDa-200KDa，纳克级检测试剂盒；

5. 有全基因组DNA检测试剂盒：Genomics DNA检测试剂盒，可以检测从200bp到大于60,000bp的基因组DNA片段；

6.使用简单，通过专利的可直接使用的ScreenTape预制胶，以及内置机械臂，免去注胶和上样的操作，最大程度减少人工操作，不需要接触EB等有毒溶液，最大限度保护人员安全；

7.样品用量少：无论普通ng级别还是高灵敏度pg级别，每次运行要求不超过 2 μL 的珍贵样品，

8. RINe值：承接和媲美业内领先的 RNA 质控金标准标准 (RIN)。

9.※要求各个检测通道完全独立，不仅每个样品分别使用不同的移液枪头， 每个样品在不同的ScreenTape中分析，确保零残留交叉污染；

10. 使用锡箔密封覆盖 96 孔微量滴定板，避免样品蒸发。

11.占地面积小：不再需要电泳槽、染色或成像系统，占用极小的操作台面。