医师靶区勾画教学系统技术要求

技术规格及要求：

|  | 治疗计划系统兼容的靶区勾画教学系统或计划系统的医师工作功能部分。 |
| --- | --- |
|  | 基本配置要求： |
|  | 医师工作终端授权一年使用权3套 |
|  | 提供自动多形态影像配准软件授权一年使用权3套 |
|  | 提供基于器官模型的自动勾画软件授权一年使用权3套 |
|  | 提供全自动勾画软件授权一年使用权3套 |
|  | 提供支持变形融合及动态计划功能授权一年使用权3套 |
|  | 提供服务器一年的数据上传下载使用权，服务器的正常开机率确保95%。 |
|  | 系统用途：本系统用于医师靶区勾画培训学习及学习效果测试 |
|  | 系统硬件要求 |
|  | 要求工作站在网络带宽10M的情况下也可正常使用。提供远程登陆授权使用权限1年，允许用户使用相应的硬件设备进行远程访问。 |
|  | 软件要求 |
|  | 患者模型建立及显示 |
|  | 招标治疗计划系统应能直接利用CT数据，参照用户的临床实际要求，对病人模型进行三维实体重建 |
|  | 在重建的三维实体病人模型上,能够以多种方式显示，包括皮肤、骨及其他特定模型显示 |
|  | DRR视图应同时包含BEV，同时在DRR上可显示靶区、其它组织及照射野大小形状及挡块等 |
|  | 图像自动融合及配准功能要求 |
|  | 允许2个或者更多的图像组进行图像配准，可融合PET-CT、MRI、CT的DICOM格式图像 |
|  | 包括3种自动图像基础的优化算法，包括交互信息，交叉关联和位置校正 |
|  | 在自动配准阶段，允许用户定义的感兴趣区的选择的需要主要和次要数据组，有手动调整功能 |
|  | 轮廓勾画工具具有以下功能 |
|  | 传统击点连线法、手动连续画法、二维自动画法、三维自动画法及可控涂画法等 |
|  | 方便灵活的三维扩放缩小技术，可根据用户勾画的多个临床靶区（CTV）和周围正常组织的关系，确定组合方式和边界,生成计划靶区(PTV) |
|  | 方便灵活的手工编辑、移动、复制、套用、擦除和缩放工具，不同层间轮廓精确内插 |
|  | 应能接受医院其它DICOM RT兼容设备输出的已勾画的轮廓 |
|  | 系统应支持：在除横断轴面外的其它剖面（矢状面、冠状面）进行轮廓勾画 |
|  | 自动勾画剂量靶区，可以自动将指定的剂量分布区域勾画出来，以便临床评估使用 |
|  | 基于器官模型的自动勾画要求 |
|  | 器官模型应包括头颈部及胸腹部各正常器官 |
|  | 用户可自由定义器官模型 |
|  | 器官模型数量无限制 |
|  | 全自动勾画软件功能要求： |
|  | 要求具备最新的“基于图像轮廓的智能引擎”技术 |
|  | 可实现多器官同时处理，系统勾画过程完全不需要人为干预 |
|  | 同一器官可提供多组勾画结果供医生自由选择 |
|  | 变形融合及动态计划软件功能要求： |
|  | 具备CBCT与最初CT计划的融合能力 |
|  | 支持使用 CBCT信息在最初的CT上修改外部轮廓 |
|  | 支持使用修改后的轮廓在最初CT计划上计算剂量 |
|  | 具备快速评价& 自动重新优化计划的功能 |
|  | 可动态跟踪病人变化对治疗计划的影响 |
|  | 可通过浏览历史计划和可视化的改变跟踪病人治疗进程中的变化 |
|  | 具备多个计划的剂量合成在同一CT影像的功能 |
|  | 网络及接口软件要求： |
|  | 系统应完全遵从DICOM3.0标准，以实现医学影像共享 |
|  | 提供DICOM图像的输入和输出功能 |
|  | 提供DICOM RT的输入和输出功能 |