国家癌症中心关键资源安全运维服务

技术需求书

1. 项目背景

国家癌症中心承担重要信息系统的安全保障责任，履行安全保障义务。随着国家对网络安全要求力度的加大，结合国家关键信息基础设施保护以及“网络安全等级保护2.0”的新要求以及信息系统运行情况，国家癌症中心计划采购关键资源安全运维服务项目，加大保障力度，切实维护相关关键基础资源的安全、稳定和高效运行。

2.项目服务原则

（一）安全保密原则。投标人在提供安全服务的过程中，要严格遵守合同规定，执行国家《保密法》及有关保密的法律法规，服务过程中凡是涉及到的任何用户信息均属保密信息，不得泄露给第三方单位或个人，不得利用这些信息损害用户利益。

（二）最小影响原则。投标人开展的安全服务工作，要尽可能小的影响系统和网络的正常运行，不能对业务的正常运行产生显著影响（包括系统性能明显下降、网络阻塞、服务中断等），如不可抗力无法避免，应对风险进行说明。

（三）规范性原则。投标人开展的安全服务工作，要由专业的安全服务人员依照规范的操作流程进行，对操作过程和结果要有相应的记录，提供完整的服务报告。

（四）可控性原则。投标人在开展安全服务工作过程中采用的工具、方法和过程要在双方认可的范围之内，保证用户对于服务过程的可控性。

（五）质量保障原则。投标人开展的安全服务工作需特别重视项目质量管理，项目的实施需严格按照项目实施方案和流程进行，并由项目协调小组从中监督、控制项目的进度和质量。

3.具体采购内容

| 序号 | 服务名称 | 服务内容和交付 | 需求数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 渗透测试 | 服务期内，对指定的应用系统进行受控的、非破坏性的渗透测试，指定专业安全工程师使用的成熟的测试技术和经过验证的不具备真实破坏性方式，对目标网络、系统、主机应用的安全性深入的探测，发现系统最脆弱环节。每次服务包含初测和若干次复测，并指导系统开发商进行整改，直至无高危漏洞为止。 交付物：渗透测试报告。 | 3个独立网络多个系统，每年1次。共3次。 |
| 2 | 应急演练 | 根据用户方的实际要求，结合已制定的应急预案，模拟实战对网络信息系统开展防御演练。应急演练工程师将协助用户制定应急预案演练工作计划，并模拟在用户方网络与信息系统及重要设备出现故障等紧急情况下，依据已制定的应急预案进行处理，其中包括事件的发现、上报、处理等环节。通过演练，使相关方熟悉应急响应流程，提高对安全事件的响应能力；同时验证预案的正确性和适用性，对应急演练过程进行总结分析，对应急预案进行修订。 交付物：应急演练报告 | 1次 |
| 3 | 悦知楼机房巡检和运行维护 | 依照用户方要求，指派专业技术人员定期到现场进行安全检查（每月1次），检查内容包括机房内的配电柜、UPS、空调、电池、新风系统、排风系统、消防系统、弱电系统、墙面地板、门禁系统等。发现故障及时维修，定期进行耗材更换，确保设备安全稳定运行。 交付物:《机房巡检报告》;《耗材更换报告》；故障维修报告》。 | 12次 |
| 4 | 悦知楼机房理线服务 | 依照用户方要求，微调服务器位置，机房内重新理线。网线、配线架和标签等耗材由服务方提供。机房各类设备数量约50台，机柜10-15个。投标人可实地现场勘察。 | 1次 |
| 5. | 机柜额外安全保障服务 | 对重要机柜提供额外的安全保障，可通过安装无源智能物联锁，保证机柜内设备的受限访问，并能对操作事件进行追溯，也可提供其他解决方案。投标文件应给出具体解决方案。 | 需求机柜数量20个。 |
| 6. | 机房例外监控服务 | 特殊时期、法定节假日，在现有监控系统基础上提供远程的实时监控解决方案（含具体实现），实施范围：顺义和悦知楼两地机房。投标文件应给出具体解决方案。 |  |
| 7. | 资产梳理与文件归档 | 对顺义和悦知楼两地机房的设备进行盘点，主要内容为设备信息、运行情况和位置。协助用户方完成部分流程文件归档。1年两次，提供驻场服务。 交付物：《机房资产报告》。 | 10人天 |

4.资质要求

1. 投标人应具有有效的中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息安全服务资质认证证书(信息系统安全运维服务)一级资质；

2. 投标人应具有有效的中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息安全服务资质认证证书(信息安全应急处理)一级资质；

3. 投标人应具有有效的ITSS信息技术服务标准符合性证书；

4. 提供近两年内等安全运维服务合同(北京区域医疗机构或大型国企，数量不限)。

5.项目实施服务需求

投标人需要对投标项目进行分项报价。

投标人需根据项目的采购、技术规格要求，采用满足要求的服务进行投标，服务必须满足项目采购主要技术规格要求，并保证能对选用服务进行很好的实施，如遇所选服务不能满足项目建设要求或项目中存在缺漏项情况，投标人应承担相应损失，投标总报价不做调整。

投标人需要具有丰富的安全实施团队保证整体项目实施的完整性、安全性、可靠性，保质保量的按时完成。

投标人须服从国家癌症中心的统一协调，与本工程的相关单位进行积极主动的合作，在系统规划、方案设计、实施方案设计、系统集成、技术支持、运行维护等方面相互配合。