# 肿瘤医院视频监控系统运维服务技术要求

- 项目介绍

中国医学科学院肿瘤医院（以下简称“肿瘤医院”）是我国第一个肿瘤专科医院也是亚洲地区最大的肿瘤防治研究中心，是世界卫生组织癌症研究合作中心之一，也是国家药品监督管理局国家药品临床研究基地，地址位于北京市朝阳区潘家园南里17号。

目前肿瘤医院建设了一套高清视频监控系统，基本覆盖了人员流动较大、容易发生失窃事件的门诊楼、住院部、外科楼，住院综合楼，科研楼，悦知楼，停车场以及顺义院区等场所，为了保证监控系统良好运行，维护院内及顺义院区安保工作，因此需要对现有的监控系统进行定期维护，见如下 ，除外科楼之外的其它医院场所如门诊楼、住院部、住院综合楼，科研楼，悦知楼，停车场悦知楼、老病房楼、 实验楼、外围、放疗大厅、科研楼、核医学楼、 连廊、小白楼，顺义院区等。

本次视频监控运维服务项目包括内容：医院2016年建设的网络高清视频监控系统平台，平台内容包括（1080P高清红外半球762个、720P高清红外半球293个、1080P高清红外一体机 92个、1080P高清红外球机36个、电梯半球27个、平台存储主机和硬盘、视频解码器和编码器、拼接控制器），机房UPS、监控网络交换机。2018年新建的学生公寓、东院病房监控系统2套，共计102路摄像机及相关存储设备，监控系统中涉及的弱电线路，包括（网线、光纤、电线），顺义院区82模拟摄像头包括（网线、光纤、电线），院内监控产品宇视，服务商需要保证与原有平台联动。

- 运维服务要求

运维单位需熟悉本系统品牌设备的安装位置、设备型号和软、硬件调试方法。对于运维过程中发现的故障、问题，能够按规定期限内进行维修和更换。

（一）日常检查维护工作包括不限于如下内容：

- 每月对所有系统设备巡检一次，并按时维修或者提供备品备件排除故障，保证监控系统正常运行，正常使用，并做好维护工作日志记录；

- 每季度对监控设备（包括镜头及防护罩玻璃）进行一次全面清洁；

- 对监控系统进行技术维护，根据监控系统各部份设备的使用说明，每月检测其各项技术参数及监控系统传输线路质量，处理故障隐患，设定使用级别等各种数据，确保各部份设备各项功能良好，能够正常运行；

- 定期检查监控图像是否清晰、线缆、加固设备，有问题及时维修和更换；

- 协助责任部门增/减、更改监控平台系统；

- 摄像机出现问题及时进行维修和更换；

- 对容易老化的监控设备部件如采集模块，每月巡检进行全面检查，一旦发现老化现象应及时更换、维修；

- 定期对监控平台检查与升级工作；

- 监控室大屏维护，定期对亮度、颜色、几何有异常的单元进行调整，检测信号线路有无干扰、抖动、闪烁，检测控制线路有无异常，如有问题作到及时记录、上报、维修，做好相关记录；对于易损件要固定在月巡检时必查、必保养；每二个月对大屏进行清洁和除尘。

- 所有设备提供原厂质保一年。

# （二）运维方式

依据肿瘤医院的实际情况，运维单位人员应按照操作流程完成相关运维服务工作，每月向医院主管部门提交一份系统运行状态及维保记录。并提供7*24小时运维服务及技术支撑等工作。

# （三）人员要求

运维单位派驻的所有运维人员，必须取得相关系统培训资格认定证书，由甲方认可后，方可进厂开展运维服务工作。运维服务周期内，运维单位不得随意更换运维人员，若人员有变动，必须征得甲方同意，方可变更。

# （四）响应时间及承诺

系统出现警告、出现设备坏、系统故障，报修响应时间≤10分钟，工程师到场时间≤2小时,解决问题时间≤6小时。

# （五）安全要求

- 运维人员必须严格按照行业规范作业，避免发生安全事故；

- 严禁将与工作无关的物品带入机房；

- 严禁吸烟，严禁存放易燃易爆或易挥发物品；

- 严禁超负荷用电和其他非工作用电器；

- 严禁携带食物进入；

- 严禁无关人员进入机房。

（六）相关人员出入要求

- 进入信息机房人员应遵守机房管理制度；

- 值班人员应做好进入信息机房人员的登记工作，必须认真、如实、详细登记、填写相关信息，以备后查；

- 严禁非机房工作人员进入机房，特殊情况需经用户负责人批准，填写登记表后方可进入；

- 进入机房人员不得携带任何易燃、易爆、腐蚀性、强电磁、辐射性、流体物质等对设备正常运行构成威胁的物品；

备注：设备单价报价为单次维修故障换件金额超过300元后的设备单价清单，低于300元免费维修。

# 资质要求

1.相关安防监控业绩案例3份。

2.提供原厂售后服务承诺函。