一、全自动免疫细胞化学染色仪招标参数    1台

| 1 | 用于细胞标本的免疫细胞化学染色 |
| --- | --- |
| 2 | 在同一台仪器上全自动完成烤片、脱腊、前处理、免疫细胞化学染色、银染原位杂交及原位杂交 |
| 3 | 玻片处理能力：不少于20张玻片/轮 |
| 4 | 每一片玻片有独立加热板加热，具备从室温到100 ℃的加热功能 |
| 5 | 具备条码扫描系统，全自动识别样本及试剂 |
| 6 | 模块化结构，具备可升级功能 |
| 7 | 数据储存功能和质量控制系统 |
| 8 | 尽量能根据免疫组化检测PD-L1、ALK等指标结果指导临床靶向药物用药 |
| 9 | 专业的工程师提供售后服务 |
| 10 | 占地面积：长*宽尽量不超过52*55cm |

二、全自动免疫细胞化学染色仪招标参数-    1台

| 1 | 用于细胞标本的免疫细胞化学染色 |
| --- | --- |
| 2 | 在同一台仪器上全自动完成烤片、脱腊、前处理、免疫细胞化学染色、银染原位杂交及原位杂交 |
| 3 | 单一切片样本随时加载或取出，试剂随时添加 |
| 4 | 玻片处理能力：不少于30张玻片/循环 |
| 5 | 每一片玻片有独立加热板加热，具备从室温到100 ℃的加热功能 |
| 6 | 具备条码扫描系统，全自动识别样本及试剂 |
| 7 | 模块化结构，具备可升级功能 |
| 8 | 数据储存功能和质量控制系统 |
| 9 | 尽量能根据免疫组化检测PD-L1、ALK等指标结果指导临床靶向药物用药 |
| 10 | 专业的工程师提供售后服务 |