放疗加速器及模拟定位监控设备一体化基本需求

购机目的：用于放疗加速器及模拟定位机监控设备及数据集成一体化，用来保障监控数据质量与安全。

基本要求：

- 8个加速器室，每个室配备10个摄像机点位；

- 1台核磁加速器，机房配备12个摄像机点位；

- 2个CT模拟机房，每个机房配备8个摄像机点位；

- 1台核磁模拟定位机，机房配备9个摄像机点位；

- 放疗大厅一层仪器室、热疗室各配1个摄像机点位，具有4X以上变焦功能；

- 放疗大厅二层打印室内配备1个摄像机点位；

- 放疗大厅一层与三层机房外侧各1个摄像机点位；

- 核磁模拟定位机与核磁加速器监控设备具有核磁兼容特性；

- 摄像头具有400万像素、2K分辨率、poe供电、全彩夜视功能，具备全天候7×24小时不间断工作能力；

- 机房内配备患者手持式报警系统和工作人员对讲系统；

- 具备常见灾害预警识别与手机短信报警功能；

- 具备前端录像与远程录像集中管理功能；

- 配备本地显示器，具备本地和网络访问查看功能，独立组网，网络能够稳定播放2k以上视频；

- 具备网络硬件防火墙功能；

- 配备两台工作站（14900k，不小于128Gb内存，4TB NVME硬盘， 2×RTX4090 24GB显存），工作站端具备高速视频编辑与压缩功能；

- 具备前端储存（存储时间不少于7天）与中央存储服务器（2×12盘位NAS，具备8核CPU, 16GB ECC内存，2U规格，具备网络管理、数据同步、监控数据管理功能），具备数据备份与恢复功能；配备UPS；全通道存储监控时间不少于1个月，总存储容量不小于500TB。）

- 存储服务器采用机柜形式安装，并配备相应的辅助冷却设备；

- 包含监控安装相关的网络改造与电缆敷设服务；

- 所有产品具备三年保修。