业务服务器需求

1.采购产品一览表

| 序号 | 货物名称 | 是否为核心产品 | 单位 | 数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业务服务器 | 是 | 台 | 10 | 国产 |
| 2 | 虚拟化软件 | 否 | 套 | 3 | 国产 |
| 3 | 配件 | 否 |  | 一批 | 国产 |

2.采购需求

2.1 服务器

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格 | 2U机架式架构 |
| 2 | 芯片组 | ≥Intel C624 |
| 3 | 处理器类型 | ≥2颗Xeon Gold处理器，每颗处理器核心数≥10C，主频≥2.5GHz |
| 4 | 内存 | 配置≥8条内存，单条≥32GB DDR4内存，频率≥2933MHz，最大支持≥24条扩展插槽，最大支持≥3TB 内存扩展 |
| 5 | 硬盘 | 配置≥2块2.5寸480GB SATA SSD热插拔硬盘，≥4块2.5寸3.84TB SATA SSD热插拔硬盘，配置≥16个硬盘槽位 |
| 6 | 网络端口 | ≥1块双口10Gb以太网卡含光模块，≥1块四口千兆以太网卡 |
| 7 | RAID卡 | ≥1块 12Gb SAS RAID卡支持0、1、5、6， 8GB缓存 |
| 8 | 电源 | 配置2个≥750W电源，2根C13/国标电源线 |
| 9 | 管理功能 | 集成系统管理处理器，提供独立的系统管理端口（RJ45）,支持硬件故障检测，电源、电压、风扇监控，温度监控，远程开关机，报错日志管理，提供KVM-OVER-IP功能，远程虚拟媒体功能，可远程安装操作系统 |
| 10 | 品质要求 | 通过电工电子产品环境试验的盐雾、防腐检验 |
| 11 |  | 电源适应能力：AC198V~AC242V，频率范围：（50±1）HZ |
| 12 |  | 环境温度在0℃-50℃时均可正常运行 |
| 13 | 服务要求 | 本次投标产品提供原厂三年免费整机保修服务的原厂商售后服务承诺函；提供3年硬盘保留服务。 |
| 14 |  | 投标人承诺电话报修后2小时内上门服务、12小时内排除故障。所有软件、硬件提供验收合格后起三年免费原厂维保。 |
| 15 |  | 负责完成本项目所采购设备的到货、调试、验收、上架、安装、网络接入、操作系统安装配置。 |

2.2 虚拟化软件

| 序号 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 支持与 KVM、VMware、Citrix XenServer等虚拟化集成部署超融合平台 |
| 2 | 支持GPU直通和GPU虚拟化，GPU 虚拟化技术可以将单个物理的 GPU 切割成多个逻辑的 vGPU，并将 vGPU 分配到虚拟机作为虚拟显卡 |
| 3 | 支持创建分布式虚拟交换机，统一配置集群间不同物理机节点的网卡设备，并支持网卡故障切换以及负载均衡功能，单集群中支持的分布式虚拟交换机数量大于 8 个 |
| 4 | 提供资源优化功能，能识别僵尸虚拟机和长期未使用的虚拟机，也可以识别内存、CPU资源过剩或资源紧张的虚拟机，方便运维管理人员快速筛选出符合一定条件的虚拟机并进行针对性的调整，也可自定义资源优化规则 |
| 5 | 支持存储 I/O 本地化，在虚拟化环境中，分布式存储本身支持优先将数据写在本地磁盘上，并且当虚拟机迁移到任意节点，其数据也会在往后一段时间内迁移到虚拟机所在物理节点，实现数据本地化。数据读取可从本地磁盘访问，确保最短 I/O 路径以降低 I/O 延迟并减少网络流量 |

2.3配件

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内存 | ddr4 3200，32G | 100 |
|  |  | ddr4 3200，64G | 50 |
| 2 | 硬盘 | 2.4T，SSD | 10 |
|  |  | 机械硬盘8T | 25 |
|  |  | 1.92T，SSD | 10 |
|  |  | 960G,SSD | 10 |
|  |  | 3.84T,SSD | 20 |
|  |  | 机械硬盘4T | 10 |
|  |  | 机械硬盘12T | 5 |
| 3 | 网线 | 5m 万兆多模光纤跳线lc-lc | 20 |
|  |  | 10m 万兆多模光纤跳线lc-lc | 20 |
|  |  | 15m 万兆多模光纤跳线lc-lc | 20 |
|  |  | 5m 超六类网线 | 20 |
|  |  | 10m 超六类网线 | 20 |
|  |  | 15m 超六类网线 | 20 |