2024病理标本大体照相技术参数

- 成像像数：不低于2400万

- 传感器尺寸：约22mm*15mm

- 最高分辨率：不低于6000*4000

- 光学变焦：3倍

- 电子放大倍数：5倍、10倍

- 镜头直径：约Φ60mm

- 控制系统：

  - 电脑软件控制放大、缩小、对焦、拍照；

  - 手势感应控制放大、缩小、对焦、拍照；

- 主机接口：高清HDMI口可外接显示器

- 工作台面：

  - 约400mm*500mmPOM底板1块，抗酸碱，超耐磨；

  - 约400mm*500mm白色带标尺切割板1块；

  - 约400mm*500mm蓝色带标尺切割板1块；

- 主机调节范围：外壳上有上下左右移动手柄，可180度旋转

- 支架调节范围：XYZ轴可调节范围不小于600mm

- 软件功能：

  - 软件支持实时取景显示观察；

  - 可进行实时标注、文字输入，包括直线标注、箭头标注、曲线标注、画圆标注；

  - 可实时进行测量，自动测量面积、长度；

  - 图像旋转功能；

- 其他功能：

  - 主机可与电脑直接连接，软件控制光圈、拍照速度、白平衡、感光度等以达到合适的拍照光线；

  - 可与医院HIS、PACS等系统无缝连接。