# 原位杂交仪招标参数

原位杂交仪招标参数:

| 3种程序模式 | 变性、杂交、变性＋杂交 |
| --- | --- |
| 变性温度范围 | 50ºC to 99ºC |
| 变性时间 | 0-30 minutes |
| 杂交温度范围 | 30ºC to 70ºC |
| 杂交时间范围 | 0-99 hours |
| 加热板温度范围 | 30ºC to 99ºC |
| 玻片容量 | 1-12张 |
| 运行时间范围 | 0-100 hours |
| 可设置程序 | 1-40个 |
| 快速升温功能 | 3分钟内从 37升至95ºC |
| 快速冷却功能 | 6分钟内从 95下降至 45ºC |
| 电压 | 240 VAC @ 1.6A |
| 仪器运行环境 | 室内使用，海拔2000m以下，环境温度15－40ºC，环境湿度：20％－80％ |