胸腹平板固定架规格参数

【规格】：全碳纤维材质

【产品参数】：

1 有十字标记线，边缘有刻度；

2 可选择不同的RE适配条，将底座锁定在床板上实现座标转移；

3 底板长79.2cm、宽58cm、厚2cm；

4 穿透系数（8MV）＞0.987，穿透系数（15MV）＞0.988；

5 最大支撑重》150kg。

【规格要求】：

1.能够用适配条将体部碳纤维底座固定于治疗床上。

2.有向底座的外侧推开滑块。

3.能够与科室现有的低温热塑膜匹配。

4.滑块将膜片边框固定时，确保其安全稳固

5.和科室现有的同类固定装置的空间坐标系完全一致。