会诊中心互联网年费项目需求说明

一、项目背景

我院远程医疗中心互联网专线网费将于2026年2月到期，为确保中国医学科学院肿瘤医院三屏设备沉浸式连通效果，以及远程实时病理会诊，多学科会诊等远程医疗业务工作顺利进行，现申请采购互联网专线服务。

二、需求说明

在北京远程会诊核心节点部署网络，确保中国医学科学院肿瘤医院（北京市朝阳区潘家园南里17号）核心节点通畅，满足医院视频会议业务工作需要，提供安全、稳定、可靠的网络环境。

三、技术要求

3.1网络带宽

运营商应至少具有环状骨干网络，保证骨干网络可靠性，点对点专线网络带宽不低于100Mbps，线路部分IP不少于16个，骨干网链路保护倒换时间≤50ms。

3.2网络质量

网络传输32bytes至1400bytes的数据包，网络延迟≤ 100 ms，网络抖动≤ 10 ms，丢包率≤ 0.05%；三屏沉浸式远程会诊终端，网络延迟≤ 100 ms，网络抖动≤ 10 ms，丢包率≤ 0.05%；

骨干链路具有自愈保护功能，提供的线路可用率达到99.9%；

提供的网络必须具有很强的安全性，确保业务数据传输的安全；

运营商应提供访问多种运营商资源的优质网络；运营商应提供可响应来自多种运营商访问请求的优质网络。

四、售后服务

提供7×24小时的维护和服务，一般故障在20分钟内响应，1小时内解决；需要到现场进行判断和处理的情况，1小时内解决故障，并在故障处理完毕后3个工作日内提供故障处理报告。

五、采购清单

| 序号 | 需求名称 | 需求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务时间 | 采购两年互联网专线服务。 |
| 2 | 网络带宽要求 | 运营商应至少具有环状骨干网络，保证骨干网络可靠性，点对点专线网络带宽不低于100Mbps，线路部分IP不少于16个，骨干网链路保护倒换时间≤50ms。 |
| 3 | 网络质量要求 | 网络传输32bytes至1400bytes的数据包，网络延迟≤ 100 ms，网络抖动≤ 10 ms，丢包率≤ 0.05%；三屏沉浸式远程会诊终端，网络延迟≤ 100 ms，网络抖动≤ 10 ms，丢包率≤ 0.05%。 |
| 4 | 链路质量要求 | 骨干链路具有自愈保护功能，提供的线路可用率达到99.9%。 |
| 5 | 网络安全要求 | 提供的网络必须具有很强的安全性，确保业务数据传输的安全。 |
| 6 | 多线支持要求 | 运营商应提供访问多种运营商资源的优质网络；运营商应提供可响应来自多种运营商访问请求的优质网络。 |
| 7 | 售后服务要求 | 提供7×24小时的维护和服务，一般故障在20分钟内响应，1小时内解决；需要到现场进行判断和处理的情况，1小时内解决故障，并在故障处理完毕后3个工作日内提供故障处理报告。 |
| 8 | 投标单位资质要求 | 投标人必须提供《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》，或者提供基础电信运营商出具的授权证明材料。 |
| 9 | 投标单位业绩要求 | 项目申报单位具备所投产品近3年2份合同业绩。 |