会诊中心京广专线项目需求说明

一、项目背景

我院远程医疗中心北京与深圳分院专线网费将于2026年2月到期，为确保中国医学科学院肿瘤医院远程会诊中心和中国医学科学院深圳医院会诊中心的三屏设备沉浸式连通效果，以及远程实时病理会诊，多学科会诊等远程医疗业务工作顺利进行，现申请采购京广点到点网络专线。

二、采购需求

满足中国医学科学院肿瘤医院（北京市朝阳区潘家园南里17号）到中国医学科学院肿瘤医院深圳医院（深圳市龙岗区宝荷大道113号）核心节点互通，在北京和深圳两地远程会诊核心节点部署区域均能部署一对一专线，满足医院视频会议业务工作开展要求，提供安全、稳定、可靠的网络环境。

三、技术要求

3.1网络带宽

运营商应至少具有环状骨干网络，保证骨干网络可靠性，点对点专线网络带宽不低于20Mbps，端到端单向时延小于8ms/1000km，丢包率≤0.1%，骨干网链路保护倒换时间≤50ms；

3.2网络质量

三屏沉浸式远程会诊终端，网络延迟≤ 100 ms，网络抖动≤ 10 ms，丢包率≤ 0.05%。

骨干链路具有自愈保护功能，提供的线路可用率达到99.9%。

提供的网络必须具有很强的安全性，确保业务数据传输的安全。

四、售后服务

提供7×24小时的维护和服务，一般故障在20分钟内响应，1小时内解决；需要到现场进行判断和处理的情况，1小时内解决故障，并在故障处理完毕后3个工作日内提供故障处理报告。

五、需求清单

| 序号 | 需求名称 | 需求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务时间 | 采购两年京广点到点网络专线服务。 |
| 2 | 网络带宽要求 | 运营商应至少具有环状骨干网络，保证骨干网络可靠性，点对点专线网络带宽不低于20Mbps，端到端单向时延小于8ms/1000km，丢包率≤0.1%，骨干网链路保护倒换时间≤50ms。 |
| 3 | 网络质量要求 | 三屏沉浸式远程会诊终端，网络延迟≤ 100 ms，网络抖动≤ 10 ms，丢包率≤ 0.05%。 |
| 4 | 链路质量要求 | 骨干链路具有自愈保护功能，提供的线路可用率达到99.9%。 |
| 5 | 网络安全要求 | 提供的网络必须具有很强的安全性，确保业务数据传输的安全。 |
| 6 | 售后服务要求 | 提供7×24小时的维护和服务，一般故障在20分钟内响应，1小时内解决；需要到现场进行判断和处理的情况，1小时内解决故障，并在故障处理完毕后3个工作日内提供故障处理报告。 |
| 7 | 投标单位资质要求 | 投标人必须提供《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》，或者提供基础电信运营商出具的授权证明材料。 |
| 8 | 投标单位业绩要求 | 项目申报单位具备所投产品近3年2份合同业绩。 |