| 采购需求表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数需求 | 技术和性能参数需求 | 配置需求 |
|  | - 量程：单道可量程移液器5ml和单道可量程移液器10ml各一支； - 功能：可调量程移液器； - 技术：整体可拆卸，便于清洁保养；具有密度调节窗口，针对不同密度的液体有可调的校准系数及对照表； - 精度等级：符合ISO 8655 A级标准，容量误差≤±0.8%，重复性误差≤0.2%（测试条件：20℃蒸馏水） - 设计与材料：①气密性：活塞系统零泄漏（10ml液体垂直悬挂30秒无滴漏）；②材质：耐腐蚀性聚丙烯（PP）主体，化学耐受性≥70%乙醇、次氯酸溶液，可整支高温高压灭菌；③人体工学：防滑指钩设计，减少重复操作疲劳； - 操作要求： 针对不同密度的液体有可调的校准系数及对照表。 | - 1.单道可量程移液器5ml×1 - 2.单道可量程移液器10ml×1 - 3.提供质保≥2年； - 4.免费售后服务； - 5.提供原厂校准工具包，以及配套耗材≥500支。 |