膀胱容积测量仪参数

一、技术和性能参数需求

1、测量范围：0-999ml（满足成人/儿童需求）

2、测量精度及深度：精确度±7.5%（在被测容积≥100 ml的条件下），精确度±10 ml(被测容积＜100 ml时)；测量深度≥160mm

3、探头频率：工作频率≤2.5MHz，

4、测量模式：实时超声成像 + 自动容积计算

5、残余尿量检测：支持（最小检出量 ≤10ml）

6、数据存储：≥100组病例（含患者ID/时间）

7、显示屏：8-15英寸彩色触控屏（分辨率1920×1200）

二、配置要求

1、主机系统：集成化便携式主机（含电池）；支持连续工作 ≥4小时;手持式便捷扫描装置，设备内置探头、控制电路和高分辨率显示屏一体，无需外接主机即可快速测量膀胱容量，可设置男性、女性、无子宫女性和儿童。

2、超声探头：三维超声探头 ×1（2.5MHz），可扇形扫描；适配不同体型患者;

3、扫描位置引导：一键扫描功能，只需按一次扫描键，减少二次按键时带来的测量误差;具备膀胱轮廓的引导及校正功能，

4、软件系统：具有安卓和windows APP，能实现显示模式设置，患者信息的录入、查看、直接打印输出 A4 报告，测量结果显示;提供图文工作站软件用于数据的管理和导出

5、输出接口：膀胱容量测定仪可通过USB有线/WIFI方式与提供的上位机连接，同步患者数据。可生成PDF报告或蓝牙打印报告。

6、附件：配备移动台车、手提箱、打印机、上位机。

7、保修服务：整机5年保修 + 探头3年保修；含10次免费校准