实时荧光定量PCR分析仪技术参数

1. 样品基座：96孔0.2mL，利用完整的96孔VeriFlex加热模块进行全面PCR优化；

2. 可根据实验需要更换其他通量样本模块，5种可选：3×32孔，96孔，双96孔，双384孔，双平板模块支持数字芯片；

3. 最大模块变温速率：6.0℃/秒，最大样本变温速率：4.4℃/秒

4. 温度均一性：＜0.5℃(达到95℃后20秒)；温度精确性：±0.25℃（35.0-99.9℃之间），温度校验标准可追溯至国家标准技术局（NIST）

5. 共6组独立控温区域，可精确设置6个不同温度，实现真正意义的梯度PCR；区域间温差最大5℃，整体25℃；