| 采购需求表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 数量 |  | 2 |
| 参数需求 | 技术和性能参数需求 | 配置需求 |
|  | 1. 可进行脱蜡、抗原修复、阻断、标记一抗、标记二抗、显色、复染所有步骤的处理 2. 一抗为开放试剂，可根据需要选择任意品牌的一抗进行实验 3. 可同时染色不少于30张切片 4. 软件需自带标准预置的抗原修复及染色程序，并允许用户进行复杂的个性化的编程 5. 确保加样精度及清洁度 6. 可与医院信息系统LIS连接，实现实时数据共享 7.配备UPS不间断电源，能防止突然断电对仪器和实验的损害 8.具备标签打印系统，打印防潮、耐腐、抗有机溶剂的标签 9. 抗原修复温度最高可达100℃，有防止沸腾模式 10. 具备试剂探测系统 11.试剂自动识别，全部试剂包括一抗、二抗均能自动识别 12.试剂，切片标签信息可溯源 | 1.免疫组化仪主体*1 2.UPS电源*1 3.电脑*1 4.标签打印机*1 5.A4打印机*1 |