	采购需求表

	参数需求

	技术和性能参数需求
	配置需求

	
	1、材质：冷轧钢板  厚度1mm-1.2mm，具备防锈、耐腐蚀、易清洁特性。

2、规格： 

W423*D480*H1625mm ，偏离区间±5mm。

每组柜体玻片存放数量不少于50000张，柜体框架含加强筋设计，可负载不小于900公斤，可分上下两节或四节。

抽屉为标准件，可自由互换，内部隔板为固定式或ABS材质，确保存放整齐。每个抽屉可存放标准玻片/液基薄片700张，滑道采用ABS成型标准滑轨，柜体无折弯无焊缝，每层柜体均有加强筋，且抽屉具有防脱落保护装置。

抽屉前须配备目录卡槽位置，支持标签标注。


	1、涂片柜需满足满载后对设备结构强度的需求。

2、抽屉需采用静音导轨，每个抽屉有防脱落保护，有技术成熟性能可靠的联锁装置。

3、表面应经过完整的脱脂、磷化工艺，静电喷塑层应均匀无毛刺，需满足防潮、防锈、防破损要求，确保染色玻片长期保存的稳定性与安全性。

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


