| 采购需求表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数需求 | 技术和性能参数需求 | 配置需求 |
|  |  | - 肿瘤医院门诊叫号系统技术需求 采购内容 类别; 具体项目; 数量; 单位. 硬件 设备采购; 22寸门诊智能终端; 109; 台. 32寸门诊智能终端; 1; 台. 43寸门诊智能终端; 8; 台. 49寸门诊智能终端; 15; 台. 55寸门诊智能终端; 17; 台. 65寸门诊智能终端; 2; 台. 智能签到终端; 19; 台. 媒体控制盒; 1; 个. 诊区信息走廊屏; 4; 个. LED采集卡; 12; 块. 专家排班显示屏; 8; 台. 功放; 10; 个. 喇叭; 20; 个. 软件与集成服务; 智能分诊管理系统; 1; 套. 普通门诊叫号系统; 1; 套. 护士分诊台管理客户端; 17; 套. 医生工作站客户端; 150; 点. 门诊辅助决策系统; 1; 套. 门诊排班系统; 1; 套. 数据系统接口软件; 1; 套. 实施与培训服务; 设备安装与调试; 1; 项. 网络与弱电; 网络及电源端口; 20; 个. 注：投标人需书面承诺，本次投标报价除包含货款、利润、税金、踏勘、装卸载费、运杂费、安装费、调试费人员培训费、售后服务费费用外，还需包含旧设备的拆除、搬运费用；因施工引发的人员安全事故及对弱电井、吊顶、墙面、管道等成品设备造成损坏的修复费用，以及满足本次使用需求前提下与相关系统的无缝对接所产生的费用。本章的技术、服务及其他要求中，带“▲”的要求为实质性要求。 项目技术要求 序号; 模块; 软件功能. 导医平台软件技术要求; - ▲投标人所提供的软、硬件系统需要与采购人现有叫号系统及医院的HIS\LIS\服务小程序等医院相关信息系统的数据对接，与采购人现有医技叫号系统实现数据统一管理功能。对接产生的费用均由投标人自行承担，对接所需的接口由采购人负责协调第三方配合处理。 - ▲叫号器功能接口允许采购人信息化系统（包括但不限于采购人在用的HIS\LIS）调用。 - ▲考虑未来发展需求，要求本次投标产品需支持国产操作系统。（需投标人国产操作系统兼容测试认证）。 - 要求系统采用B/S架构设计，为契合等保要求，投标产品客户端要求采用JWT鉴权，涉密信息采用RSA算法非对称加密传输，使用统一CA签名证书进行数据传输。 - ▲平台预置陪诊服务模块，须实现手机号 / 身份证号双重身份验证，精准展示排队信息、多队列及多医生出诊详情；支持医生信息查询、科室关联数据展示，路线照片需具备放大标注点位功能；内置语音交互、消息播报及字号 / 声音自定义等个性化设置。（说明：提供功能界面截图。） - ▲需具备支持规则追溯的后台管理功能和直观的可视化界面，以保障管理者清晰掌握各诊区规则并便于人员交接。（说明：提供功能界面截图。） - ▲系统需提供图形化界面，允许管理员直观地定义各类排队人员（如初诊、过号、优先、回诊、复诊（隔天）、迟到、预约、军人、军属、老人等）的呼叫优先级，支持定义不同类型人员之间的呼叫间隔规则（如穿插比例），要求在管理员调整优先级或间隔规则时，界面必须能实时、动态地展示调整后的人员排队顺序变化，确保配置过程直观便捷。（说明：提供功能界面截图。） - 预问诊功能需支持通过分诊台、移动终端（手机）、专用终端显示设备、报到机等多种信息化渠道完成信息录入，且所录入的预问诊信息应能在医生工作站叫号器终端进行展示。 - ▲终端控制功能需支持医护人员仅通过前端应用程序（不含管理后台），以图形化交互界面，对指定区域内的业务终端执行重启、开机、关机、截屏、清屏及开关机时间设置等操作。（说明：提供功能界面截图。） - 需同步线上预约挂号 APP 的专家排班及介绍数据，自动更新医院 专家排班显示屏幕，替代人工维护，保障数据及时准确。 - 候诊信息显示功能需支持分时段展示候诊信息，并能对复诊、回诊、过号、优先、超时、预约等状态的患者进行标注显示。 - 要求系统支持对排队队列进行设置，包括但不限于签到与否、重新排号与否、预约开启与否、预检开启与否等。 - 要求系统支持对排队队列进行排班设定、叫号策略设定、过号重置设定、预留号设定等。 - 要求系统支持设定允许预约患者提前多长时间内可进行签到。 - 要求系统支持设定允许预约患者延时多长时间签到被视为迟到，要求迟到患者可与其他候诊患者进行穿插间隔呼叫。 - 要求系统支持允许患者同时候诊多项检查的需求。 - 要求系统可对诊区下设备进行批量管理，如添加、分组、删除、属性设定、页面设定、页面预览等，方便终端管理及维护。 - 要求系统支持人员管理，如人员的添加、删除，姓名、职称、图像、简介等信息的管理机维护。 - 要求系统支持批量设定隐私保护的开启与关闭。 - 要求系统可设定分诊台下的叫号模式，如顺呼、简洁呼、扫码呼、选呼等模式。 - 要求系统可设定诊室门口的缓冲等候人数，要求可设定某一医生工作站也可批量设定。 - 系统软件可将视/音频图片、文字等多媒体素材发送到各智能终端上上，能够实现及叫号信息和宣传信息同屏、混合播放。 - 系统支持对有线电视节目、自办节目、网络流媒体等节目源的管理和发布功能。 - 要求具有联网和远程控制功能，支持跨路由控制，对终端可以远程管理和维护。 - 要求候诊区域一级分诊屏、医生所在检查室门口的二级分诊屏显示各自对应的叫号信息，并实现对应的叫号语音同步播报。 - 要求系统设计具备自动数据备份机制，要求系统可以对分诊叫号数据进行自动备份，可按日、周、月进行自动备份，保证系统运行的安全与稳定。 - 要求系统有完整的日志管理功能，包括但不限于后台登陆操作、数据接口行为、护士工作站操作、医生工作站操作等记录；要求可查看及筛选查看操作者信息、操作时间、操作类别、结束时间、操作结果、操作时长、操作详情等信息；要求日志管理支持报错信息提示功能，并可详细查看。 - ▲要求提供分诊管理系统相关软件著作权证书。（请提供厂家盖章复印件）. 门诊导医系统软件技术要求; - 系统可根据诊间环境大小及特点设定诊间外等候人数，要求可针对每一个诊位进行等候人数的个性化设定，满足每一个诊室的实际使用情况； - 系统须支持多种类型队列的优先级设定，以及不同类型患者间隔呼叫规则的设定，系统设计应至少满足初诊、过号、回诊、复诊、预约、转诊、预约迟到等多种状态下患者的间隔呼叫的设定，同时也要求具备自定义添加患者类型，设定方式应灵活简便。 - ▲就诊高峰期叫号效率优化功能应支持按时间段（如早 9:00 - 11:00 等）自定义叫号参数（例如设置 “呼叫 1 遍患者 + 简化播报文字”），以解决早高峰候诊区人流量大、环境嘈杂导致的叫号声音与屏幕显示不一致问题，减少患者漏听呼叫情况，提升叫号效率。（说明：提供功能界面截图。） - ▲需提供标准化接口，实现与医院官方 APP 的对接，支持患者在就诊期间实时查询自身排队进度。 - 系统应支持为特殊科室（如需要开展前置检查、准备工作的科室）配置 “二次叫号” 功能，确保患者诊疗流程衔接顺畅。 - 系统需支持针对军人、老人等特殊人群的优先排队机制，由护士站护士人工审核特殊人群身份后完成调号操作，按规则优先安排就诊。显示屏仅展示特殊人群患者的就诊状态（如 “待就诊”“就诊中” 等），不显示具体排队序号，保障优先权益的同时保护隐私。 - ▲在门办设置集中显示屏，实现所有诊区排队情况的实时展示，包括各诊区候诊人数、队列状态等信息，支持自定义预警阈值，如队列超员数量、候诊时长超限值等，当达到阈值时系统应及时触发预警，便于管理人员快速调整资源、制定决策。（说明：提供功能界面截图。） - 系统须支持支持全自动形成队列、人工报到形成队列（患者自助报到、护士操作报到）以及自动及人工混合报到三种模式； - 支持一对多（单个医生看诊多个队列）和多对一（多个医生看诊同一个队列）叫号模式； - 支持一诊室一医生、一诊室多医生的排队叫号模式； - 支持患者刷卡/扫描签到排队模式；支持非签到自动排队模式；支持自助取号排队模式； - 支持当日挂号与预约患者混合排队模式，预约患者在预约时段内优先就诊。 - 早间高峰期患者突增情况下，分诊台软件须支持自动报到和手动批量报到机制； - 中午午休时间，系统可自动切换到信息发布显示，叫号屏播放医院自己的宣教片。. 护士工作站管理软件技术要求; - 要求护士工作站软件可通过界面化自定义配置该分诊台是否可以对患者预检信息进行录入，以满足不同候诊区下的个性化需求。 - 要求护士工作站软件可通过界面化自定义配置该分诊台数据的更新时间，以满足不同候诊区下的个性化需求。 - 要求护士工作站软件可通过界面化配置患者报到凭证的读取方式，须避免与第三方系统的应用冲突。 - 要求护士工作站软件可通过界面化自定义检查签到、过号签到不同状态进行设定，以满足不同候诊区下的个性化需求。 - 要求护士工作站软件可选择精简模式，有更多操作需要时可展开更多操作功能，注重护士的操作体验。 - 要求护士工作站软件可查看患者信息，包括但不限于患者姓名、性别、号别、候诊状态、签到时间、排队时间、预约时间、呼叫时间等；支持为患者进行签到、分配检查室、延迟呼叫，同时可以为患者做“优先”、“暂停”、“调号”等操作。 - 要求护士工作站软件可查看当前候诊区下各科室和各医生的排班情况，并可根据需要编辑周期内医生排班，及对医生每天初诊情况进行手动调整。 - 要求护士工作站软件对该候诊区各个科室进行限号设定，要求可针对预约、签到进行全天、上午、下午、某时间段内人数限制设定，用于我院灵活分流患者。 - 要求护士工作站软件可查看患者指定时间段内的候诊操作记录，要求可对每一位患者进行溯源查询，查询内容包括但不限于患者姓名、操作内容、操作时间、操作人员等。 - 要求护士工作站软件可登陆医生工作站软件，即要求护士分诊台可代替医生呼叫患者，且要求可进行呼叫、重呼、过号等操作。 - 要求护士工作站软件具有患者状态提示功能，可提示护士有关患者的签到、过号、回诊、复诊、优先等信息；也要求护士工作站软件可实时显示患者的叫号信息。 - ▲要求系统具有预检功能，可对预检信息进行录入、补录、修改等操作，例如：患者的身高、体征、血压、心率、体温、自主能力评估等，提前为医生获取患者基础信息，提升就诊效率。（说明：提供功能界面截图。） - 要求系统支持广播功能，分诊台可向诊区内任一叫号设备进行广播，要求护士仅输入文字内容即可自动生成语音播报，要求广播可选择重播及多时段播放。 - 要求护士工作站软件具有警示信息发送功能，要求可向指定部门发送告警信息，告警信息可自行编辑，例如有突发事件、区域泛水等亟待处理事件的定向发送。 - 要求护士工作站软件可对该候诊区下的所有设备进行查看，并可单独或批量设置设备的开关机、重启、截屏查看等操作。 - 要求护士工作站软件可查看该候诊区下的分诊数据，如科室名称、挂号总人数、已呼叫人次、平均候诊时长、平均就诊时长、报到人数、未到人数、初诊人数、回诊人数，过号人数等，并要求可导出EXCEL文件。 - 要求护士工作站软件可与医生工作站软件间进行即时通讯，要求双方可发送文字内容，或发送预设常用信息。 - 要求软件具有使用帮助功能，为护士提供帮助教程示意，辅助护士人员熟悉系统的使用。 - 系统须支持对“特殊”患者进行标识，并对此类患者进行优先就诊操作，例如：军人、老人、儿童等患者可优先就诊，同时叫号屏幕可显示此类患者标识，如“军”、“幼”等，并用其他颜色以示区别，打消其他患者疑虑。 - 系统须支持延迟呼叫，如当患者暂时不满足检查、条件时，护士可对患者进行延迟就诊操作，延迟时长可选择，时间截止时，自动取消患者延迟状态，也可以通过护士手动取消患者延迟状态。 - ▲要求提供分诊台管理系统相关软件著作权证书。（请提供厂家盖章复印件）. 医生工作站管理系统软件技术要求; - 要求支持医生ID号登录。 - 要求医生工作站管理软件样式可由医生自主选择，满足医生对软件字体大小的个性化需求。 - 要求医生工作站管理软件可自行设定呼叫的快捷键，方便医生通过键盘实现快速呼叫。 - 要求医生工作站管理软件可自行设定本软件可边缘停靠、置顶等，适配每位医生的使用习惯。 - 要求医生工作站管理软件可自行修改操作界面大小，医生可以集合自己的需要选择精简的操作界面，减少对管理系统的遮挡。 - 要求支持顺序呼叫、选择呼叫、扫描呼叫等三种呼叫方式。 - 要求医生工作站管理软件支持等候患者、过号患者、诊结患者的信息查看，并支持对以上患者进行选择呼叫。 - 要求医生工作站管理软件支持医生停诊后，诊室门口显示终端提示停诊状态。 - 要求医生工作站管理软件支持救援呼叫功能，同时也需要支持键盘快捷键救援呼叫，满足医生救援的即时性诉求可在分诊台、警卫室、医务处等指定区域响应。 - 要求医生工作站管理软件支持无等候患者状态下，新患者签到提醒功能，要求提醒信息醒目。 - 要求支持同一患者排多个队列，被呼叫时其他队列自动挂起，诊结后自动恢复等候状态。 - 要求医生工作站管理软件可显示当前呼叫患者检查项目。 - 要求医生工作站软件可与护士工作站软件间进行即时通讯，要求双方可发送文字内容，或发送预设常用信息。 - 要求医生工作站软件可向门诊智能终端进行广播，要求医生仅输入文字内容即可自动生成语音播报。 - 可开放叫号器功能接口，允许第三方系统调用。 - ▲要求提供医生工作站管理系统相关软件著作权证书。（请提供厂家盖章复印件）. 媒体显示功能模块; - 系统可与多媒体信息同屏显示。 - 系统要求诊室屏同步显示当前出诊医生信息。 - 要求支持患者等候列表与呼叫信息同屏切换或分屏显示。 - 要求系统支持多屏统一呼叫或分屏呼叫 - 要求系统可对特殊诊区敏感信息隐私保护。 - 要求系统可发布通知类即时文字信息。 - 管理端实时监测各个播放端的系统运行情况和任务播放情况，可以对各个播放端进行接管控制，抓屏查看播放端播放内容；可以根据区域进行设备分组，通过分组进行查看组别内全部设备当时播放画面。 - 远程指令和操作：管理端可通过网络控制播放端及显示设备进行定时和随时的远程开机、关机、重启、开关屏、查看下载情况、开关机时间设置、开关屏时间设置等操作。 - 管理员可按周、按月、按年预设开关机时间规则，适应不同区域的多重规则的问、停诊时间。 - ▲要求提供显示管理系统相关软件著作权证书。（请提供厂家盖章复印件）. 自助报到设备软件技术要求; - 要求系统可对接我院HIS、PACS、LIS等第三方管理系统中的预约、挂号、检验、检查等队列数据。 - 要求系统可进行设备类型管理，要求可增加、编辑、删除终端设备类型。要求系统可进行终端监控管理，要求可远程关闭、重启设备，可根据故障信息查询设备。 - 要求支持患者通过自助报到机进行签到，报到机可通过条形码扫描、二维码扫描、身份证读取、就诊卡读取、医保卡读取等方式相结合识别患者信息；支持手工输入住院号进行报到。 - 要求系统支持动态操作指导，方便患者自助使用。 - 自助签到机系统需支持患者签到开启时可自助化设定提前签到时间（无需修改代码），可实现提前预约时间段 10 分钟签到、提前预约时间段 30 分钟签到等设定功能。 - 自助签到机系统需支持在后台以图形化界面方式配置队列开启预约签到，开启后可自助化设定预约迟到规则，患者未在预约时间内签到时可设定插队机制（无需修改代码），可实现排至当前午别队尾、下一预约时段队尾、当前签到时间段队尾等插队设定功能 - 系统要求在患者报到时，能够显示排队信息以及当前等候的总人数、预计等候时长。 - 要求支持回诊患者、隔天复诊患者报到后，系统将其自动分配到原看诊医生的队列中。 - 要求系统可进数据库管理，要求可对数据库进行恢复初始值和数据备份。 - 要求系统可进行用户管理，要求可对用户进行增加、编辑、删除，可为用户重置密码。 - 要求系统可进行菜单管理，要求对功能菜单、业务菜单进行编辑、删除等管理。 - 要求系统可查询后台操作日志。 - 系统须可支持回诊、复诊、过号患者再次报到，进入排队队列。 - 要求可支持患者要排多项队列时，报到机软件具有一次签到或选择签到功能；要求支持异地报到功能。 - 要求系统支持患者可自主选择当前出诊医生排队签到； - 系统支持按需求打印排队信息凭条。. 辅助决策系统; - ▲实时统计应可针对各个科室当前候诊人数、报到人次、叫号人次、诊结人数、患者平均等候时长、患者平均就诊时长，开诊时间等数据进行分类统计（与采购人现有医技叫号系统实现数据统一管理功能。对接产生的费用均由投标人自行承担，对接所需的接口由采购人负责协调第三方配合处理）。 - 历史数据统计须支持日期跨度选择查询，选择方式应以日历形式进行，操作直观。 - 历史数据统计应可针对各个科室的挂号人数、叫号人次、诊结人数、患者平均等候时长、患者平均就诊时长等数据进行分类统计。 - 统计数据须支持图表形式的后台查询、指定显示屏的展示、数据导出功能； - 要求展示界面友好，符合决策者的查看习惯，充当管理者及时有效的决策依据。 - 要求数据可向第三方开放、数据对接。 - ▲要求提供数据统计管理系统相关软件著作权证书。（请提供厂家盖章复印件）. 门诊排班系统; - 需同步线上预约挂号 APP 的专家排班及介绍数据，自动更新医院 专家排班显示屏幕，替代人工维护，保障数据及时准确。 - 系统可从我院排班系统中同步排班数据,由终端显示排班信息。也可由系统进行排班管理,每天生成排班数据后,由终端显示排班信息。 - 系统管理员可通过系统管理工作站远程登录中心多媒体信息发布服务器，对系统的整体组织结构进行设计，包括系统管理员的添加、权限划分，发布点的分组设计，公共播放模版的设计，公共播放内容的统一设定及播放任务排程设计，发布电子排班内容模版。 - 管理员通过系统管理工作站登录系统管理后台，对系统的数据进行配置，周排班医生的管理，日排班医生的管理，分诊台的管理工作。 - 护士管理人员通过电子排班分布式管理平台，选择管理的分诊台后登录到分布式管理平台，就可以对周排班、日排班内的医生信息进行临时调整，方便医生排班智能显示内容的及时更新。 - 分诊台护士可通过选择分诊台对其下科室专家、医生信息进行管理、编辑等功能。. 数据统计管理系统软件技术要求; - 系统需具有基础数据API接口，要求业务应用访问API达到数据统一管理，对外开放API采用鉴权、路由、流控技术，实现数据的安全、高并发、高响应,为确保信息安全，数据需加密传输，接口需要加密。 - 要求投标人提供数据同步服务，要求以图形化配置连接第三方数据库，如：Oracle、SQL server、MySQL、DB2、ACCESS、PostgreSQL、Cache、MongoDB、人大金仓等。 - 要求支持数据库视图、中间表、存储过程、WebService（支持XML、JSON两种结构）、WebAPI等多方式实现与HIS系统及其他信息系统的数据交换；要求支持业内通用标准协议同步，如：HL7、MQ等。 - 要求对微信公众号、企业号、小程序、钉钉等互联网业务平台开放系统接口。 - ▲要求提供数据调用管理系统相关软件著作权证书。（请提供厂家盖章复印件）. 22寸门诊智能终端; CPU：≥四核1.5GHZ 内存：≥DDR3 1GB 外存：≥EMMC，8G 系统：Android 时钟：RTC时钟，电子晶振 尺寸：22寸 可视角度：全视角 分辨率：≥1920*1080 支持视频格式：MPEG2, MPEG2_HD, MPEG4, MPEG4_SD, MPEG4_HD, H.264, RM, DivX 1080p HD, DivX 720p HD, DivX_DRM, FLV 支持图片格式：JPEG, GIF, PNG, BMP 支持音频格式：MP3，WMA，AAC 遥控功能：IP配置、显示配置、联网方式配置 通信接口：RJ45 数据接口：USB 2.0*2 外观要求：防尘防暴处理，正面无缝隙孔洞，满足医学级消毒，设备整体厚度≤25mm 安装要求：要求横挂竖挂均可，要求无需破坏墙体，与墙壁无缝贴合壁装 ▲资质：中国国家强制性产品认证证书. 32寸门诊智能终端; CPU：≥四核1.5GHZ 内存：≥DDR3 1GB 外存：≥EMMC，8G 系统：Android 时钟：RTC时钟，电子晶振 尺寸：32寸 可视角度：全视角 分辨率：≥1920*1080 支持视频格式：MPEG2, MPEG2_HD, MPEG4, MPEG4_SD, MPEG4_HD, H.264, RM, DivX 1080p HD, DivX 720p HD, DivX_DRM, FLV 支持图片格式：JPEG, GIF, PNG, BMP 支持音频格式：MP3，WMA，AAC 遥控功能：IP配置、显示配置、联网方式配置 通信接口：RJ45 数据接口：USB 2.0*2 安装要求：要求横挂竖挂均可，要求无需破坏墙体，与墙壁无缝贴合壁装 ▲资质：中国国家强制性产品认证证书. 43寸门诊智能终端; CPU：≥八核1.2GHZ 内存：≥2GB 外存：≥EMMC，32G 系统：Android 时钟：RTC时钟，电子晶振 尺寸：43寸 分辨率：≥3840*2160 支持视频格式：MPEG1, MPEG2, MPEG4, MPEG4_SD, MPEG4_HD, H.264, RM, RMVB，DivX 1080p HD, DivX 720p HD, MKV, VP6,VP8 支持图片格式：JPEG,PNG, BMP 支持音频格式：MP3，WMA，AAC，OGG 遥控功能：IP配置、显示配置、联网方式配置 通信接口：RJ45 视频接口：HDMI in 音频接口：LINE out 数据接口：USB 3.0 USB 2.0 安装要求：壁挂，横挂竖挂均可 ▲资质：中国国家强制性产品认证证书. 49寸门诊智能终端; CPU：≥八核1.2GHZ 内存：≥2GB 外存：≥EMMC，32G 系统：Android 时钟：RTC时钟，电子晶振 尺寸：49寸 分辨率：≥3840*2160 支持视频格式：MPEG1, MPEG2, MPEG4, MPEG4_SD, MPEG4_HD, H.264, RM, RMVB，DivX 1080p HD, DivX 720p HD, MKV, VP6,VP8 支持图片格式：JPEG,PNG, BMP 支持音频格式：MP3，WMA，AAC，OGG 遥控功能：IP配置、显示配置、联网方式配置 通信接口：RJ45 视频接口：HDMI in 音频接口：LINE out 数据接口：USB 3.0 USB 2.0 安装要求：壁挂，横挂竖挂均可 ▲资质：中国国家强制性产品认证证书. 55寸门诊智能终端; CPU：≥八核1.2GHZ 内存：≥2GB 外存：≥EMMC，32G 系统：Android 时钟：RTC时钟，电子晶振 尺寸：55寸 分辨率：≥3840*2160 支持视频格式：MPEG1, MPEG2, MPEG4, MPEG4_SD, MPEG4_HD, H.264, RM, RMVB，DivX 1080p HD, DivX 720p HD, MKV, VP6,VP8 支持图片格式：JPEG,PNG, BMP 支持音频格式：MP3，WMA，AAC，OGG 遥控功能：IP配置、显示配置、联网方式配置 通信接口：RJ45 视频接口：HDMI in 音频接口：LINE out 数据接口：USB 3.0 USB 2.0 响应要求：医生触发叫号后，设备响应时间须≤1秒 安装要求：壁挂，横挂竖挂均可 ▲资质：中国国家强制性产品认证证书. 65寸门诊智能终端; CPU：≥八核1.2GHZ 内存：≥2GB 外存：≥EMMC，32G 系统：Android 时钟：RTC时钟，电子晶振 尺寸：65吋 分辨率：≥2160*3840 支持视频格式：MPEG1, MPEG2, MPEG4, MPEG4_SD, MPEG4_HD, H.264, RM, RMVB，DivX 1080p HD, DivX 720p HD, MKV, VP6,VP8 支持图片格式：JPEG,PNG, BMP 支持音频格式：MP3, AAC，WMA，OGG 遥控功能：IP配置、显示配置、联网方式配置 通信接口：RJ45 数据接口：USB 2.0 ▲显示要求：要求滚动字幕可按周播放、按次播放，及可持续播放； 要求播放内容可定时播放、循环播放、紧急播放、临时插播等；要求可播放我院直播信号、电视信号、网络信号等；要求支持视频、图片、文字多种素材播放；要求呼叫患者时可弹窗显示呼叫信息。（需提供具备相应国家级检测资质的独立第三方检测机构出具的检验复印件，并加盖生产厂家公章） ▲管控性要求：要求设备支持统一管理，集中发布各类信号、素材；要求支持素材定期清除；要求可远程开机、关机、重启、清屏；要求可远程控制音量、亮度、安装删除软件；要求支持语音控制；支持PAD控制；（需提供具备相应国家级检测资质的独立第三方检测机构出具的检验复印件，并加盖生产厂家公章） 安装要要求：壁挂安装 内置设备数字证书软件并提供软件著作权证书 ▲资质：中国国家强制性产品认证证书. 智能 签到终端; CPU：≥四核1.8GHZ； 内存：≥DDR 2GB 外存：≥EMMC，16G 系统：Android 时钟：RTC时钟，电子晶振 尺寸：22吋 触摸：电容触摸 可视角度：全视角 分辨率：≥1920*1080 条码扫描模块：多线激光平台 支持视频格式：MPEG2, MPEG2_HD, MPEG4, MPEG4_SD, MPEG4_HD, H.264, RM, DivX 1080p HD, DivX 720p HD, DivX_DRM, FLV 支持图片格式：JPEG, GIF, PNG, BMP 支持音频格式：MP3，WMA，AAC 遥控功能：IP配置、显示配置、联网方式配置 通信接口：RJ45 外观要求：防尘防暴处理，设备整体厚度≤25mm 安装要求：要求无需破坏墙体，与墙壁无缝贴合壁装 内置设备数字证书软件并提供软件著作权证书 ▲资质：中国国家强制性产品认证证书. 媒体控制盒; CPU：≥四核2.0GHZ； 内存：≥4GB 解码：增强型-硬件3D图形加速 外存：≥EMMC，32GB 系统：Android系统 时钟：RTC时钟，电子晶振 分辨率：3840*2160 支持视频格式：4K 10bits,H.264,H.265,MPEG2, MPEG2_HD, MPEG4, MPEG4_SD, MPEG4_HD, RM, DivX 1080p HD, DivX 720p HD, DivX_DRM, FLV 支持图片格式：HD JPEG，JPEG, GIF, PNG, BMP 支持音频格式：MP3，WMA，AAC，WAV，OGG，DDP，TrueHD，HD，FLAC，APE 遥控功能：IP配置、显示配置、联网方式配置 通信接口：RJ45，要求支持WIFI 视频输出：HDMI2.0，要求支持4K@60HZ 输出 音频输出：LINE out 数据接口：USB 3.0/TF Card 内置设备数字证书软件并提供软件著作权证书. 诊区信息走廊屏; CPU：≥八核1.2GHZ 内存：≥2GB 外存：≥EMMC，32G 系统：Android 时钟：RTC时钟，电子晶振 尺寸：单面尺寸≥47英寸，屏幕长度≥1200mm 分辨率：≥1920×360显示比例要求：5:1 支持视频格式：MPEG2, MPEG2_HD, MPEG4, MPEG4_SD, MPEG4_HD, H.264, RM, DivX 1080p HD, DivX 720p HD, DivX_DRM, FLV 支持图片格式：JPEG, GIF, PNG, BMP 支持音频格式：MP3，WMA，AAC 遥控功能：IP配置、显示配置、联网方式配置 通信接口：RJ45 数据接口：USB 2.0 材质：铝合金边框 固定方式：吊装 内置设备数字证书软件并提供软件著作权证书 ▲资质：中国国家强制性产品认证证书. LED采集卡; 控制卡基色类型：双基色；控制范围：双基色256*4096点（或512*2408点）；接口类型：标准网口；CPU:ARM9TDMT；内存16MB；显示颜色：红、绿、黄；. 专家排班显示终端; CPU：≥八核1.2GHZ 内存：≥2GB 外存：≥EMMC，32G 系统：Android 时钟：RTC时钟，电子晶振 尺寸：55吋 分辨率：≥2160*3840 支持视频格式：MPEG1, MPEG2, MPEG4, MPEG4_SD, MPEG4_HD, H.264, RM, RMVB，DivX 1080p HD, DivX 720p HD, MKV, VP6,VP8 支持图片格式：JPEG,PNG, BMP 支持音频格式：MP3, AAC，WMA，OGG 遥控功能：IP配置、显示配置、联网方式配置 通信接口：RJ45 数据接口：USB 2.0 安装要要求：落地安装 内置设备数字证书软件并提供软件著作权证书 ▲资质：中国国家强制性产品认证证书. 功放; 额定功率：40w 麦克风输入：2路 线路输入：2路 输出抗组：4-16Ω/100V 频率响应：40-18KHz 总谐波失真：≤0.2%(额定输出功率时) 供电电压：200-240V. 喇叭; 功率：6W 频率响应：110HZ-18KHZ 外观直径尺寸：200MM 外观颜色：白色. 工程实施要求 1、供应商应仔细阅读项目需求说明，详细对医院的相关安装现场进行勘察。 2、供应商负责项目全部实施工作，包括人工、施工机械、安装调试、施工管理、保险、消防、质检、安全治安、环保、政策性文件规定及合同包含的所有内容、责任所发生的各项费用。供应商应按采购人提供的需求由供应商实测工程量，并按规定和要求计算工程项目的报价，供应商未填写的项目及采购人未要求或未签认的项目其费用将不予支付。 3、供应商须为本项目设立专门的实施服务队伍，并详细设计出项目实施计划。 4、成交供应商应服从院方的管理，并保证施工不影响医院的正常业务。施工期应尽量安排在医院就诊时间以外。施工期间，严格遵守医院各项规章制度及管理措施。 售后服务要求 软件服务要求 1、系统软件的免费服务期为3年，服务期内，一旦系统出现故障，成交供应商技术服务人员2小时内到达现场。提供核心产品制造商出具的售后服务承诺函。 2、投标人应提交详细的售后服务保修计划，列出售后服务方案，并明确列出每种故障的修复时效，要求如下（包含但不限于）： - 响应时间：有本地化技术支持，系统运行发生故障1小时内即时响应，2小时内专业技术人员负责设备的调试与维修，24小时内无法修复提供解决方案。 - 保修期内成交供应商每月至少安排一次寻访及系统设备巡检，制定回访制度。 - 系统定期维护计划、对采购人不定期维护要求的响应措施。 - 质保期内提供整套系统的原厂质保服务。 - 在产品的设计使用寿命期内，应能保证采购人更换到原厂正宗的零部件，确保产品的正常使用。在投标文件中详细说明备品备件的数量、放置地点、服务条款等内容。 - 保修期内因设备质量或安装调试原因引起的全部维修费用（包括更换零配件的费用）均由中标供应商承担，如因设备质量问题或技术缺陷问题，中标供应商应无条件提供“包修包换包退”服务。 - 质保期满之后中标供应商应终身提供优质服务，售后服务方案中含质保期外内容，包含但不限于保修期外维修服务、技术保修的方式、零配件的优惠价格等。 - 投标人应提供培训服务（含技术培训和技术支持），确保设备能正常使用，使用户了解、掌握本系统，更有效和更全面地应用、管理系统。要求提供具体的培训方案，包含但不限于培训地点、培训人数、培训时间，培训方式、培训内容等。 3.硬件提供3年质保期，所提供的货物开箱后，发现有任何问题（包括外观损伤），承诺必须以采购人能接受的方式加以解决。在质保期内，同一设备、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，须更换同品牌、同型号新设备，并对产品质量实行“包修包换包退”服务。 硬件服务要求 硬件提供3年免费质保，服务期内，一旦设备出现故障，成交供应商技术服务人员2小时内到达现场。提供核心产品制造商出具的售后服务承诺函。 投标人按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购方提供未经使用的全新产品。 投标人提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，投标方方应负责免费更换。在质保期内，同一设备、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，须更换同品牌、同型号新设备，并对产品质量实行“包修包换包退”服务。 投标人应提交详细的售后服务保修计划，列出售后服务方案，并明确列出每种故障的修复时效，要求如下（包含但不限于）： - 响应时间：有本地化技术支持，系统运行发生故障10分钟内即时响应，2小时内专业技术人员负责设备的调试与维修，24小时内无法修复提供解决方案。 - 保修期内成交供应商每月至少安排一次寻访及系统设备巡检，制定回访制度，每年根据院方需求提供4-6套不同风格的显示模板效果。 - 系统定期维护计划、对采购人不定期维护要求的响应措施。 - 质保期内提供整套系统的原厂质保服务。 - 在产品的设计使用寿命期内，应能保证采购人更换到原厂正宗的零部件，确保产品的正常使用。在投标文件中详细说明备品备件的数量、放置地点、服务条款等内容。 - 保修期内因设备质量或安装调试原因引起的全部维修费用（包括更换零配件的费用）均由中标供应商承担，如因设备质量问题或技术缺陷问题，中标供应商应无条件提供“包修包换包退”服务。 - 质保期满之后中标供应商应终身提供优质服务，售后服务方案中含质保期外内容，包含但不限于保修期外维修服务、技术保修的方式、零配件的优惠价格等。 - 投标人应提供培训服务（含技术培训和技术支持），确保设备能正常使用，使用户了解、掌握本系统，更有效和更全面地应用、管理系统。要求提供具体的培训方案，包含但不限于培训地点、培训人数、培训时间，培训方式、培训内容等。 |