| 设备/服务采购需求表 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 电动病床 |
|  | 数量 | 2张 |
| 参数需求 | 配置需求 | 配置： 1、床架1台； 2、一体式折叠护栏 1套； 3、树脂/木质头尾板（可拆卸）1套； 4、电动电机； 5、手持式遥控器1只； 6、医用双面/单面脚轮 4只； 7、床垫止滑器 2只； 9、尿袋挂钩 2个； 10、标准输液架插孔4个； 11、床垫； 12、床上桌； 13、可移动床头桌； |
|  | 设备技术性能/ 服务参数需求 | - 规格：床面长1950mm、床面宽>900mm。 - 2.具有背部上升0-70°；膝部上升0-25°；高低升降350-700mm；背膝联动，电动CPR，手动CPR等功能。 3.使用高强度宝钢优质冷轧钢板,保证使用寿命。分段式设计，背部，臀部，大腿部和小腿部四块床板。床板中心开孔，并一体冲压凹凸设计，便于透气，加强床板表面的强度。 - 4.内外防锈，避免管壁内部生锈缩短使用寿命，防刮伤能力和耐药性强.。 - 5.头尾板：带有锁定装置，在紧急时能方便拆卸抢救、特殊护理及安全搬运病人。 6.符合IEC标准的一体式折叠护栏，护栏高度≥400mm，护栏长度≥1550mm。护栏手握处具有醒目颜色的未锁定提示。 7.手持遥控器：可显示角度和高度的数据，并可悬挂在护栏上，操作自如。 8.双面脚轮：双面脚轮，中控刹车，静音脚轮，耐药，不生锈。 9.两侧各配2个尿袋挂钩，可悬挂引流袋。 11.床体两侧配有角度显示器，可轻松显示背、膝部床板的角度。 12.床体头尾两侧标配有4个输液架插孔。 |