| 采购需求表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数需求 | 技术和性能参数需求 | 配置需求 |
|  |  | - 硬件配置：网络层吞吐量≥50G，并发连接≥1500万，每秒新建连接数≥45万；标准2U机箱，冗余电源；≥16个千兆电口，≥16个千兆光口，≥12个万兆光口，≥4个扩展插槽，不少于1个MGT接口、2个USB接口，支持液晶屏。三年硬件维保服务。 - 授权要求：不少于32个IPsecVPN并发隧道数，最大支持并发隧道数30000个；不少于32个SSLVPN并发用户数，最大支持并发用户数4000个；支持应用控制功能、URL过滤功能、病毒防护功能、入侵防御功能、威胁情报检测功能、Web应用防护特征库升级服务。 - 支持VTEP（VXLAN Tunnel EndPoint）模式接入VXLAN网络，并可作为VXLAN二层、三层网关实现VXLAN网络与传统以太网的相同子网内、跨子网间互联互通；支持通过绑定VLAN、VNI（VXLAN Network Identifier）、远程VTEP，手动管理VXLAN网络；支持MAC、VNI、VTEP静态绑定；VXLAN支持双栈V4和V6。（投标文件需要提供能够体现上述功能的截图） - 支持MPLS流量透传；支持针对MPLS流量的安全审查，包括漏洞防护、反病毒、间谍软件防护、内容过滤、URL过滤、基于终端状态访问控制等安全防护功能； - 支持基于策略的路由负载，支持根据应用和服务进行智能选路，支持源地址目的地址哈希、源地址哈希、轮询、时延负载、备份、随机、流量均衡、源地址轮询、目的地址哈希、最优链路带宽负载、最优链路带宽备份、跳数负载等不少于12种路由负载均衡方式。支持基于IPv4或IPv6的TCP、HTTP、DNS、ICMP、Radius方式的链路探测联动，同时TCP与HTTP可使用自定义目标端口进行测试；支持BFD联动。 - 支持在源地址转换过程中，对NAT端口池利用率使用的地址池利用率进行监控，并在地址池利用率超过阈值时，通过SNMP Trap、邮件、声音、短信等方式告警。 - 设备接口支持配置IPv6地址，并可使用IPv6地址管理设备；支持IPv6手动及自动的IP/MAC探测及绑定； - 支持共享上网检测功能，支持共享接入检测和共享接入管控功能，可以通过设置管控地址和例外地址优化管控功能，同时支持阻断或告警动作。 - 支持基于不同安全区域防御SYN Flood、UDP Flood、ICMP Flood、IP Flood、Frag Flood、DNS Flood、HTTP Flood、NTP Query Flood 、NTP Reply Flood 和SIP Flood 攻击。 - 产品必须能够对HTTP/FTP/POP3/SMTP/IMAP/SMB/IPTUX七种协议进行病毒查杀；本地病毒库规模大于3000万，支持样本留存。 - 支持漏洞防护功能，同时将漏洞防护特征库分类，至少包括缓冲区溢出、跨站脚本、拒绝服务、恶意扫描、SQL注入、WEB攻击等六种分类；漏洞防护支持日志、阻断、放行、重置等执行动作,可批量设置针对某一分类或全部攻击签名的执行动作；支持基于FTP、HTTP、IMAP、OTHER_APP、POP3、SMB、SMTP等应用协议的漏洞防护。 - 支持基于主机或威胁情报视图，统计网络中确认被入侵、攻破的主机数量，至少可查看被入侵、攻破的时间、威胁类别、情报来源、威胁简介、被入侵、攻破的主机IP、用户名、资产等信息；并对威胁情报发现的恶意主机执行自动阻断。 - 支持将告警信息以SNMP Trap、邮件、声音、短信等形式通知管理员，告警信息的范围至少包括配置变更、病毒事件、攻击事件、异常事件、失陷主机告警、并发数告警、CPU利用率、CPU温度、CPU风扇转速、机箱风扇转速、内存利用率、硬盘利用率、接口带宽比、NAT端口池利用率等。 - 支持 WEB攻击防护（WAF）功能，能够对跨站脚本、恶意扫描、SQL注入、WEB攻击、文件读取、目录遍历攻击、敏感信息泄露、代码执行漏洞、命令执行漏洞、上传漏洞利用、WEBshell上传、其他攻击进行安全防护，同时支持样本留存。且特征库数量，支持web攻击特征数量3300+。 - 支持作为“探针”与本院现有的态势感知平台联动，上报网络活动产生的数据至态势感知平台；并支持接收来自态势感知平台推送的处置策略，及时拦截绕过防御措施产生的高级威胁。提供证明材料。 - 支持与本院现有的桌面杀毒软件联动，实现基于终端健康状态的访问控制；并支持阻断“高风险”终端网络活动的同时，提示被阻断原因及重定向自定义网址。提供证明材料。 - 产品资质要求：具有公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心颁发的网络安全专用产品安全检测证书 |