| 采购需求表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数需求 | 技术和性能参数需求 | 配置需求 |
|  | 技术和性能参数需求 | 裸光纤用于总院与顺义院区组网，服务周期2年，要求如下： - 线路要求： - 租赁1条2芯裸光纤，线路两端地址分别为北京市朝阳区潘家园南里17号肿瘤医院科研楼和北京市顺义区鑫桥中路2号院3号楼； - 全程只允许进行光信号的交换与传输，在传输过程中不允许进行光电信号的转换，全程均不得采用其它中继设备（不含光纤配线架）； - 裸光纤线路能够承载10Mbps、100Mbps、1000Mbps、10Gbps等高速带宽；线路在客户端提供光电转换设备，将光信号转为电信号，全双工，1Gbps； - 提供7*24小时的维护和服务 - 线路月故障时间累计不得超过8小时，年故障时间累计不得超过24小时 - 供应商在服务期内无偿提供本项目中租用的光纤线路每年1次的红线内迁移服务； - 资质要求： 投标人必须提供《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》，或者提供基础电信运营商出具的授权证明材料。 |