| 设备技术性能/ 服务参数需求 | 1、5ml采血管单次离心容量≥120管； 2、具有转子自动识别、锁定功能； 3、配置满足离心容量需求转子时，最大离心力≥4000×g、最大转速≥4000rpm； 4、可以选择转速设定和离心力设定两种速度设定； 5、具有分级加速和减速功能； 6、带有温控功能，温控范围包含18℃~24℃，支持1℃步进设定，运行全程离心腔整体温度（含样品温度）稳定，波动≤±2℃； 7、离心机待机状态门盖开启可自动停止制冷； 8、具有计时功能； 9、运行中实时显示转速/离心力、时间、温度； 10、配平容忍度大，允许对称位置适配器两两配平； 11、具有不平衡保护、门盖/锁保护功能； 12、允许长时间运行、待机，低噪、长寿命、易维护； 13、具有离心程序储存功能； 14、转子（适配需求离心容量） 15、5ml采血管适配器（2套，适配器带提手） 16、到货后实际运行过程中出现较大性能差异可退货。 |
| --- | --- |