| 参数需求 | 技术和性能参数需求 | 配置需求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1.智能控温系统：60-80℃精准控温，支持分区加热，可灵活应对不同食物的保温需求。 2.双层保温结构： （1）接触食品部分：采用食品级SUS304不锈钢板,厚度≥1.2mm，全车保温层为聚氨酯发泡保温，车身与车门采用双层结构，夹层填充≥40mm厚的PU保温隔热棉，有效减少热量流失，箱体内部采用全密封设计，配合硅胶密封条，进一步提升保温效果。 （2）外部材质：考虑耐用性与美观性，可选择201不锈钢，厚度≥1.0mm，具备良好的抗撞击能力，表面经过抛光处理，美观大方且易于擦拭。 3.外形尺寸:长1400*宽700*高1000mm（含防撞推手尺寸）。 4.数量:4台 | 1.具备热风循环加热功能，当餐食温度低于设定值时，自动启动加热，保持餐食温度稳定。 2.防倾倒设计（加重底盘+加重静音脚轮+万向刹车轮）。 3. 箱体四边加装防撞不锈钢护栏。 4. 隔板设计：根据餐食高度与种类，设置可调节隔板，如“内部设置4层活动隔板，隔板采用≥20*10mm不锈钢矩管焊接制作，可根据餐盒高度自由调节间距，适配不同尺寸的餐食容器。” 5.收纳空间：预留餐具、清洁工具等收纳位置，如“餐车侧面设置300*200mm的储物格，可放置一次性餐具等物品。” 6. 支持220V市电供电，同时配备12V备用电池，在无外接电源的情况下，可维持保温系统工作2小时，功率≤2.5KW，避免因功率过大导致电路过载。 7.温控系统：明确温控装置的功能与精度，配备数字显示温控器，温度调节范围0-100℃，调节精度±1℃，具备超温报警功能。 8. 餐车接触食品部分材质需符合食品安全标准，电气系统满足相关安全规范，具备过载保护、短路保护功能，电线采用铜芯线，线头配备绝缘帽，防止漏电风险。 9.明确质保内容和期限，质保期内，非人为损坏的故障，供应商需免费提供维修服务及更换零部件，并设定维修响应时限。 10.供应商提供操作培训，内容包括餐车的启动、温控调节、清洁维护等，确保人员熟练掌握使用方法，同时提供终身技术支持，解答使用过程中的疑问。 |